- 政府采购

- 招 标 文 件

采购计划编号：QJZFCG21A03661

- 招标项目名称：渝东南国家职业技能鉴定公共实训基地信息化建设

- 采购人：重庆市黔江区人力资源和社会保障局

- 采购代理机构：重庆市黔江区公共资源综合交易中心

- 二〇二二年四月

- 目  录

第一篇 招标公告	- 4 -

一、 招标项目内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、投标人资格要求	- 4 -

四、投标、开标有关说明	- 4 -

五、投标保证金	- 5 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求	- 7 -

一、项目概况	- 7 -

二、建设依据	- 7 -

三、建设范围	- 7 -

四、系统说明	- 8 -

五、设备材料及技术要求表	- 10 -

第三篇  项目商务要求	- 38 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 38 -

二、报价要求	- 38 -

三、质量保证及售后服务	- 38 -

五、知识产权	- 39 -

六、培训	- 40 -

七、其他商务要求内容	- 40 -

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	- 41 -

一、资格审查	- 41 -

二、评标方法	- 42 -

三、评标标准	- 43 -

四、无效投标条款	- 43 -

五、废标条款	- 43 -

第五篇  投标人须知	- 44 -

一、投标人	- 44 -

二、招标文件	- 44 -

三、投标文件	- 44 -

四、开标	- 46 -

五、评标	- 47 -

六、定标	- 47 -

七、中标通知书	- 47 -

八、询问、质疑和投诉	- 47 -

九、交易服务费	- 49 -

十、签订合同	- 49 -

十一、政府采购信用融资	- 50 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 51 -

一、合同主要条款	- 51 -

二、政府采购合同（格式）	- 53 -

第七篇  投标文件格式	- 55 -

一、经济文件	- 55 -

二、技术文件	- 55 -

三、商务文件	- 55 -

四、其他	- 55 -

五、资格文件（单独装订，一正二副）	- 55 -

# 第一篇 招标公告

重庆市黔江区公共资源综合交易中心（以下简称：采购代理机构）受（重庆市黔江区人力资源和社会保障局）（以下简称：采购人）的委托，对渝东南国家职业技能鉴定公共实训基地信息化建设项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 招标项目内容

| - 名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量（名） | - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 渝东南国家职业技能鉴定公共实训基地信息化建设项目 | - 1045 | - 20 | - 1 | - 软件和信息技术服务业 |

## 二、资金来源

专项资金，预算金额为1100万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

- （一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）特定资格条件

无

## 四、投标、开标有关说明

（一）通过重庆市公共资源交易网（黔江区）（https://www.cqggzy.com/qianjiangweb/）→用户登录/注册。

（二）凡有意参加投标的投标人，请在“重庆市政府采购网”或重庆市公共资源交易网（黔江区）网上下载本项目招标文件以及图纸、澄清、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2022年5月XX日）起5个工作日。

（四）投标人须满足以下两种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了投标文件；

2、按时报名签到。

（五）投标地点：重庆市黔江区公共资源综合交易中心开标二室（黔江区城西八路18号四楼）。

（六）投标截止时间：2022年5月XX日北京时间14:30。

（七）开标时间：2022年5月XX日北京时间14:30。

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

- （一）投标保证金交款形式：

投标保证金缴纳

1、通过重庆市公共资源交易网（黔江区）（https://www.cqggzy.com/qianjiangweb/）→用户登录/注册获取账号缴纳保证金。

2、投标保证金必须按招标文件规定的时间和金额缴纳（保证金账号由母账号和子账号共同组成，请填写完整。避免因账号填写不全引起投标无效）。

3、投标人通过网上银行、转账、电汇方式（不允许使用超级网上银行系统）缴纳保证金。

- （二）投标保证金的金额

投标保证金：人民币￥200000元，大写（贰拾万元整）。

- （三）保证金到账截止时间

2022年5月XX 9时00分

注：（1）转（汇）款的进账单上必须清楚地标明递交投标保证金项目的名称；

（2）投标人要充分考虑银行转账等时间差的因素，对超过时间到账的投标保证金一律视为未递交投标保证金和自动放弃本次投标，开标后与其他投标保证金一起退还，并当众退还投标文件。

（3）所有投标人的投标保证金均须从投标人银行基本存款账户转（汇）出。

- （四）投标保证金的退还

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市黔江区公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市黔江区公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还(凭合同书原件到交易中心鉴证部办理)。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库〔2004〕185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库〔2006〕90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）凡有意参加投标的投标人，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，请在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）、重庆市公共资源交易网(黔江区）（https://www.cqggzy.com/qianjiangweb/）→用户登录/注册下载本项目招标文件以及图纸、补遗等招标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与投标。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

- （一）采购代理机构:重庆市黔江区公共资源综合交易中心

联系人：冉老师

邮  编：409000

电  话：（023）79241473

传  真：（023）79241473

地  址：重庆市黔江区城西八路18号(四楼)

- （二）采购人：重庆市黔江区人力资源和社会保障局

联系人：陈老师（18996955357）

邮编：409000

# 第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

## 一、项目概况

  - 项目名称：渝东南国家职业技能鉴定公共实训基地信息化建设项目

  - 建设地点：渝东南国家职业技能鉴定公共实训基地

  - 建设单位：重庆市渝东南国家职业技能鉴定公共实训基地。

  - 建筑分布：18栋综合性大楼及校区公共区域。

## 二、建设依据

- 《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB50311—2016）

- 《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

- 《出入口报警系统工程设计规范》GB50396-2007

- 《数据中心设计规范》GB50174—2017

- 《计算机场地通用规范》（GB2887-2011）

- 《导（防）静电地面设计规范》GB 50515-2010

- 《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

- 《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334-2014

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）

- 《民用建筑电线电缆防火设计规范》DBJ50-164-2013

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014

- 《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2013

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

- 《无障碍设计规范》GB50763-2012

- 其它相关国家规范、标准。

## 三、建设范围

- 3.1.实训基地信息中心建设

模块化建设面积约100平方米，监控指挥室建设面积约70平方米，模块化信息中心包含：（1）.基础工程（装电气、防雷接地、机房布线、消防等）（2）.机房UPS电源（3）.机房空调（3）.模块化机柜（4）.动环监控系统等。

- 3.2.实训基地网络系统（有线、无线）

（1）学校应用网（2）监控网（3）物联网管理网；包含整个学校有线、无线部分，网络综合布线系统除外。

- 3.3. 实训基地安全设备及运维服务器

（1）数据中心安全设备；（2）运维服务器。

- 3.4.实训基地标准化考场系统建设（含标考听力）

建设标准化考场教室140间，考务室5间，保密室一间，整个标准化考场系统建设中包含（1）标考视频监控系统（2）标考听力广播系统（3）标考技防设备（4）标考同步时钟系统，同时标准化考场系统必须与重庆市教育考试院对接。

- 3.5.实训基地视频安防监控系统

学校18栋建筑物及学校室外进行全方位无死角视频监控系统部署。

- 3.6.专用数据链路

标准化考场系统与重庆市教育考试院、国家级考试巡查系统互联互通专线以及视频安防监控系统与黔江区教委平安校园监控平台、黔江区公安局雪亮视频监控平台互联互通专线建设。

## 四、系统说明

- 4.1. 模块化数据中心建设（含监控指挥室）

信息中心是数据信息计算、交换和存储的中心，为了保证服务器及网络设备稳定可靠运行，需要具备丰富的带宽资源、安全可靠的机房设施、高水平的网络管理和完备的增值服务。因此数据中心的设计必须满足当前网络的各项需求，又需要满足面向未来快速增长的发展需求，因此必须是高质量的、灵活的、开放的，在基础设施方面需要满足网络设备以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、和接地等要求。

数据中心建设工程应该包括信息中心基础、电气配电、防雷接地、UPS电源、精密空调、漏水检测、环境监控、门禁、消防、综合布线、KVM系统等子系统，

数据中心设计工作就是围绕数据中心建设工程任务来进行，在设计过程中采用超前的设计思想和先进的技术，并着眼于未来发展，把各个系统有机的结合起来，通过采用优质材料、合理的配置和先进的工艺确保环境指标的实现，为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松、舒适的工作场地。

- 4.2.网络系统（有线、无线）

渝东南国家职业技能鉴定公共实训基地整体的校园网规划按照层次化、模块化和功能化的思路进行设计，整网分为、出口、核心、汇聚、接入四个层次，每个层次均有其特定的作用。其中接入层的作用是将不同类型的终端根据其类型实现不同方式的用户接入控制和流量上收，此次方案主要包括有线接入、无线接入；汇聚层将接入层上收的用户流量进行汇聚并在汇聚层设备上配置相应的区域控制策略；核心层与汇聚层搭建稳定的骨干传输网将经过汇聚和接入层过滤的用户流量进行高效的传输；当用户流量的目的地址是外网时，出口层提供各项互联网的访问策略和准入、准出控制，并且对用户的互联网应用进行精细化的控制。

- 4.3. 安全设备及运维服务器

为应对单位面临的安全威胁和风险，以及以后实现渝东南国家职业技能鉴定公共实训基地内网络安全等级保护安全建设目标。

- 4.4.标准化考场系统建设

国家教育考试制度是国家人才选拔的重要手段和方式，事关广大人民群众切身利益，社会关注度高，党中央、国务院对国家教育考试的安全工作十分重视。渝东南国家职业技能鉴定公共实训基地标准化考场系统建设，必须依托国家最新标准化考场系统建设相关建设性指导文件为依据进行建设。建设完场后所有视频画面必须上传至重庆市教育考试院，所建系统必须能通过标准化主管单位系统验收，并配合学校准备一切相关验收资料。

标准化考场高清巡查系统中的核心设备（学校级网关SIP、转发、管理中心三合一服务、标考专业网络流媒体存储服务器、标考专用红外高清半球摄像机、标考保密通道红外高清枪式摄像机）必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》和《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017版）》标准。

- 4.5.视频安防监控系统

重庆市渝东南国家职业技能鉴定公共实训基地以提供职业教育，环境全面感知、网络无缝连接、智慧安防、资源共享等技能实训学校多维信息化为建设思路。

以物联网感知为基础，以“物联感知数据+AI”为核心，融合学校管理、安防服务软硬件平台，为重庆市渝东南国家职业技能鉴定公共实训基地学校管理者、学生家长、学生提供一站式安防保障。

- 4.6.专线系统

标准化考场系统与重庆市教育考试院、国家级考试巡查系统互联互通专线以及视频安防监控系统与黔江区教委平安校园监控平台、黔江区公安局雪亮视频监控平台互联互通专线建设。

## 五、设备材料及技术要求表

注：本项目上网行为管理、监控网核心交换机为核心产品，本项目投标产品必须为中国大陆境内生产。

- 5.1实训基地信息中心建设

| 一 | 机柜及模块化冷池 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息中心设计说明：总计1组冷池，单柜功率4KVA/柜单组冷池如下设计： 1、14台IT设备柜+2台列头柜+2台行间级空调组成1个1.2米宽冷池，2.6米高（含天窗翻转高度），模块化机房双列冷池。 2、天窗由综合天窗、翻转天窗、空调天窗组成，其中综合天窗用于安装各类前端采集设备，首尾各一套；其余天窗均为消防联动的翻转天窗； |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化UPS | 1、柜体集成有模块化UPS及输入输出配电、IT配电、空调配电、辅助配电等功能单元，制式为三相输入，三相输出；一体化UPS最大容量≥120KVA，单功率模块容量≥30KVA，本次配置≥3个功率模块； 2、UPS功能模块支持功率模块N+1备份，功率模块、控制模块、旁路模块均可热插拔维护； 3、UPS输入功率因数≥0.99，输出功率因数为1，UPS系统效率在50%负载时≥96% 4、模块化UPS安装于通道内，便于设备统一管理及维护； 5、输入输出配电单元满足≥1个400A/3P的总开关、≥1个250A/3P的UPS输入开关、≥1个250A/3P的UPS旁路维修开关、≥1个250A/3P的UPS输出开关； 6、IT配电满足支持最多≥48个40A/1PIT负载配电开关；精密空调配电单元满足支持≥8个63A/3P空调配电开关；辅助配电单元满足支持≥3个10A/1P的照明配电开关， 7、支持配电支路及空调配电支路开关温度检测； 8、支持配电支路及空调配电支路的电流、电能、负载率等的检测； 9、为保持微模块的美观度及节省占地，一体化UPS需入列安装，尺寸与机柜平齐，安装后应无明显间隙； | 台 | 2 |
| 2 | 精密空调 | 1、总冷量≥45KW，显冷量≥45KW，风量≥9000m3/h，能效比≥3； 2、室内机采用双路供电，室内机规格满足与机柜无缝并排安装； 3、室内机采用节能型直流变频压缩机和R410A高效环保型制冷剂，风机采用EC风机，N+1冗余，支持在线维护更换，水平送风，可前后维护，支持智能调整输出冷量，制冷量10%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗； 4、为方便精密空调的维护，要求在机房维护中不能动火，故压缩机采用螺纹连接的方式连接； 5、室内机内置≥7寸的LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动；能显示不低于30天温湿度彩色曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。室内机具有RS485及FE通讯接口，支持Modbus和SNMP开放协议，以接入动环控制管理系统； 6、为预防因制冷剂不足导致的空调制冷量不足甚至宕机，保障制冷系统可靠运行，空调应具备制冷剂不足智能检测功能，在宕机前发出故障告警； 7、由于西南地区为地震频发区域，要求主要设备精密空调、机柜、锂电池柜满足8级及以上烈度抗震等级，提供具有详细结构测试方案、结构说明的有效说明材料； 9、 微模块中有≥1台空调的室内机具有加热和加湿功能，加热量≥6000W，采用节能加湿系统，加湿量≥3kg/h，且加湿器最大加湿能耗≤2000W； | 台 | 2 |
| 3 | 服务器机柜 | 1、机柜规格尺寸≥600MM*1200MM*2000MM（宽*深*高），机柜表面黑色，采用≥1.5mm高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜采用专用的机柜并柜连接件，支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能； 2、前后门均为外开通风网孔门，前门单开，后门双开，前后门开启角度≥140°，开孔率≥80%； 3、每个机柜配置≥1对L形滑道、≥2个水平理线架、≥6个束线圈、≥20个1U盲板、≥1块1U固定托盘； 4、机柜静态承载能力≥2400kg，动态承载能力≥1000kg； | 台 | 14 |
| 4 | PDU | 每个机柜安装≥2个机柜专用PDU,输入32A，输出国标20*10A+4*16A； | 个 | 28 |
| 5 | 通道组件 | 1、机柜采用双排布局，两列机柜正面安装1.2米的密闭冷通道组件，组件含密封天窗、密封端门、通道照明，顶部围板及下封板，组件颜色与机柜保持一致； 2、含2套自动平移端门，安装在密闭通道两端，端门配置指纹/密码/刷卡三合一门禁控制系统； 3、含一套网格走线架，安装在机柜顶部，且采取电源线和信号线分开走线设计； 4、密闭冷通道外观须整洁平整，部件拼装牢固可靠且无松动，有良好的密闭性，通道内各模块组件颜色统一无明细色差； 5、烟雾检测与天窗执行器和外部消防系统对接，当天窗执行器接收到火灾告警信号，控制电磁锁开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至动力环境监控系统； 6、为保证交付质量、保证设备的统一性、兼容性，要求一体化UPS、精密空调、通道组件、微模块内部环控系统、锂电池柜及开关配套需要接入到微模块内部环控系统，微模块内部环控系统可对以上设备进行实时的监控管理，且能实现对端门及天窗的开合。 7、由于川渝地区属于地震多发区域，要求封闭通道满足≥8级烈度抗震等级 | 套 | 1 |
| 6 | 微模块内部环控系统 | 1、微模块环控模块采用机架式安装，系统可实时监测一体化UPS、行间精密空调及各种传感器的数据，并可通过WEB浏览的方式远程登录访问此系统； 2、配置≥2个烟雾、温湿度多功能传感器，安装于固定天窗，支持烟雾告警联动打开天窗。 3、具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等）。 4、内部环控系统采用可靠环网设计，通信总线应具备容错能力，电源总线应具有热备份，不存在单点故障； | 套 | 1 |
| 7 | 锂电池柜及开关配套 | 1、采用标准柜体进行封装，柜体集成了电池监控单元、电池开关（规格：≥500A，4P）、熔断器（规格：≥800V DC , 250A），提供锂电池柜结构及封装说明材料； 2、标配柜内消防组件，确保在失火情况下能够快速精准灭火，防止火灾扩散到柜外。且消防动作或者失效可监控，确保消防可靠。整机满足消防测试要求。 3、每台锂电池柜电池必须有熔断器及断路器保护；每个锂电池机柜都配置有电池管理系统，用于监测机柜内每节电池的电压和温度状态。在发生短路、过充、过放时，电池管理系统能跳开机柜侧的断路器，投标人提供熔断器、断路器规格及保护方案说明； | 套 | 2 |
| 8 | 锂电池储能模块 | 1、电芯具备过充电、内部短路、挤压、重物冲击、机械冲击、加热、跌落等可靠性测试； 2、采用锂电材质，按照电芯储能模块的方式封装于锂电池柜中； 3、每个锂电池储能模块容量≥40AH，≥7个锂电池储能模块可串联为1组电池，输出标称电压≥512V，每个锂电池柜可以安装≥2组电池； 4、为保证电池兼容性，保证电池模块安全性，锂电池储能模块需要接入到锂电池管理系统实现统一管理。 | 个 | 28 |
| 9 | 锂电池管理系统 | 1、每个电池模块自带检测功能，检测电芯电压、温度，电芯均衡管理； 2、机柜自带电池智能管理模块，对各每个电池储能模块进行管理，包括充放电检测；故障诊断及保护；DC/DC功率转换；主动均流控制； 3、为保证电池兼容性，保证电池模块安全性，锂电池管理系统需和微模块内部环控系统兼容，微模块内部环控系统可以实现对锂电池监控界面的查看和管理； 4、锂电柜自带不低于7寸的LCD屏幕，且锂电柜可监控并显示单体电芯温度、电压、电流等数据、电池模块数据、电池柜数据、系统数据 | 套 | 2 |
| 10 | 工业空调 | 1、房间级风冷型工业空调，制冷量≥13kW，送风方式为上送风，风量≥3600m³/h，单路供电； 2、采用直流变频压缩机与EC风机，30～100%制冷量无极调节，按需输出制冷； 3、机组应具备低功耗加湿系统，加湿量≥2kg/h，同时加湿功率≤200W，以降低机组功耗； 4、空调室外机换热器应采用平直翅片，不能采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性； 5、出厂预充注冷媒，30m以内的内外机连管长度无需添加制冷剂； 6、空调控制器应采用不低于3.2英寸LCD屏，人机交互好，具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本； | 台 | 1 |
| 11 | 电量监测接口软件 | 1、系统要能对机房市电配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等。 2、系统支持管理人员通过网络实时查询机房配电运行情况。 3、系统能够实现电压过高、过低，电流过大，频率不稳，缺相及空气开关温度过高等报警。 4、系统能够实现对配电开关的监控，实时反映配电开关的通断电状态，一旦跳闸或断电需自动报警。 5、系统可以生成机房配电系统报警报表，并可按需求查寻或打印。 | 项 | 1 |
| 12 | 精密空调监测接口软件 | 1、监视参数主要包括:送风温度、湿度；回风温度、湿度；房间温度、湿度；压缩机运行时间；风系统运行时间。 2、监视状态包括：压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态。 3、可实现远程开、关空调，远程空调参数设定（包括APP控制、WEB控制）。 4、可根据温湿度监控数据联动空调开关。 | 项 | 3 |
| 13 | 水浸传感器 | 1、报警是发出无电压触点信号，并产生声光报警； 2、485通讯接口，模块可编址0-255； 3、在无放大条件下，简易双绞线串行RS485通信可达1200米； | 个 | 2 |
| 14 | 不定位感应绳 | 采用两芯线设计，通用于任何基于短路原理的泄漏检测系统。可配套适用于国内外品牌的不定位泄漏检测系统（区域式检测系统）。线缆直径:6MM,线缆长度：5米，检测导线外阻:20欧姆/100m,线缆重量:28g/米,线缆颜色（骨架）:黄色,最大暴露温度:85℃。 | 条 | 2 |
| 15 | 感烟探测器 | 感烟探测器-12VDC-支持常开或常闭触点。 | 个 | 6 |
| 16 | 温湿度传感器 | 1、供电电源：12VDC； 2、电流：＜30mA； 3、显示：≥60×42（mm）LED屏显示测量值； 4、测温范围：-10-50℃；测量精度：±0.1℃； 5、测湿范围：0～100％RH，测量精度：±0.1%RH； 6、输出信号：RS485或者干接点可选； 7、可支持现场设定报警值，报警时模块本身也可发出报警信号。 | 台 | 6 |
| 17 | 门禁系统 | 1、门禁控制器，进门认证，密码刷卡二合一，验证速度：≤2秒；旋转门电磁锁，拉力≥280kg，配套出门按钮、拨破开关； 2、多套门禁共用一个IC发卡机。 | 套 | 2 |
| 18 | 移动APP软件授权 | 移动APP软件授权。 | 套 | 1 |
| 19 | 机房运维管理系统平台 | 1、综合管理平台； 2、为保证系统兼容性，机房运维管理系统平台需和微模块内部环控系统需兼容； | 套 | 1 |
| 20 | 半球摄像机 | 1、≥200万红外AI半球摄像头。 | 个 | 6 |
| 21 | 硬盘录像机 | 1、1台≥2盘位≥8路接入，带≥1*8T硬盘。 | 台 | 1 |
| 22 | 采集主机 | 内部动环采集器，采集器机架式安装，支持≥2路WAN接口，≥2路LAN接口，10/100M通讯速率；支持≥4路RS485接口，每个端口可提供12VDC电源；支持≥5路AI/DI接口，每个端口可提供12VDC电源；支持1个有源/无源DO接口。 | 台 | 1 |
| 23 | 监控主机 | 2U机架服务器，含操作系统和数据库，双电源。 | 台 | 1 |
| 24 | 短信猫 | 4G全网通，需提供1张SIM卡。 | 个 | 1 |
| 25 | 触摸显示屏 | 屏幕尺寸≥10寸，内置摄像头，含操作系统、监控软件，显示屏自带动环远程管理APP | 台 | 1 |
| 26 | 承重底座 | L100*5工子钢支架，尺寸≥1200mm*600 mm *400 mm（长*宽*高），防锈漆≥三遍。 | 个 | 20 |
| 27 | 承重底座 | L50*5角钢支架，尺寸≥600 mm *600 mm *400 mm（长*宽*高），防锈漆≥三遍。 | 个 | 1 |
| 28 | 电池线缆 | WDZB-RVV95，由UPS至锂电池柜 | 米 | 60 |
| 29 | PDU线缆 | WDZB-RVV3*6，由UPS至PDU | 米 | 300 |
| 30 | 强电引线桥架 | 镀锌金属桥架≥300 mm *100 mm *1.2 mm，含桥架连接片，接地线，桥架螺丝，盖板等辅件。 | 米 | 20 |
| 31 | 弱电引线桥架 | 1.尺寸：≥400 mm *100 mm； 2.材料：Q235B钢材5mm圆钢三道拉丝而成； 3.表面处理：无毒害环保电镀锌，适合于室内使用，对人体和环境无毒害； 4.网眼尺寸：100mm*50mm； 5.承重：网格桥架承重性能要好，每米最大承重≥250KG； | 米 | 20 |
| 32 | 空调辅材 | 室内机至室外机铜管、信号线、保温棉、进排水管、电缆等辅材，单台空调铜管按15米估算 | 套 | 3 |
| 33 | 网络交换机 | ≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP+,PoE+,含2个交流电源。 | 台 | 1 |
| 34 | 集成实施费 | 包含冷通道、UPS、锂电池、空调等线缆连接安装调试等工作 | 套 | 1 |
| 二 | 新风系统（中心机房、电池间） |  |  |  |
| 1 | 新排风一体机 | 风量≥600m3/h | 台 | 1 |
| 2 | 排风机 | 风量≥250m3/h | 台 | 1 |
| 3 | 风管 | 满足使用需求 | m | 20 |
| 4 | 防火阀 | 管径跟风管一致 | 个 | 3 |
| 5 | 散流风口 | 顔色与吊顶一致； | 个 | 4 |
| 6 | 排风口 | 顔色与吊顶一致； | 个 | 6 |
| 7 | 防水百叶进风口 | ≥250*300（mm） | 个 | 3 |
| 8 | 集成实施费 | 辅助材料及集成实施费、安装调试费。 | 项 | 1 |
| 三 | 气体灭火（中心机房、电池间） |  |  |  |
| 1 | 气体灭火系统控制装置 | 1.壁挂式，汉字液晶显示，2区设计，每区可连接总线式设备≥128个； 2.含12V/12AH蓄电池2节。每区联动电源输出容量24V/1A，喷洒驱动有源输出24V/1.8A；无需气体终端模块； | 台 | 1 |
| 2 | 七氟丙烷气体灭火柜 | GQQ120L/DW2.5 | 台 | 1 |
| 3 | 七氟丙烷气体灭火柜 | GQQ70L/DW2.5 | 台 | 1 |
| 4 | 七氟丙烷药剂 | 七氟丙烷药剂（含气体运费及保险） | KG | 260 |
| 5 | 点型光电感烟火灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机，有自动补偿能力和故障自诊断功能，指示灯360度可见。 | 只 | 4 |
| 6 | 点型感温火灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机，有自动补偿能力和故障自诊断功能，指示灯360度可见。 | 只 | 4 |
| 7 | 火灾声光警报器 | 电子编码，高亮LED光源，可实现声光分离，插拔式安装 | 只 | 3 |
| 8 | 紧急启动/停止按钮 | 电子编码，无极性两总线连接方式，气体灭火控制装置配套构成气体灭火控制系统，超强防水功能。 | 只 | 2 |
| 9 | 气体喷洒指示灯 | 电子编码，无极性两总线连接方式，需直流24V电源供电；与气体灭火控制装置配套构成气体灭火控制系统 | 只 | 2 |
| 10 | 泄压装置 | 泄压面积,满足设计要求。 | 台 | 2 |
| 11 | 输入模块 | 电子编码，插拔式安装，可接收设备无源常开触点信号，并具有线路检测功能，与TX3200-DZ配套使用。 | 个 | 1 |
| 12 | 终端模块 | 电子编码，插拔式安装，单输入、输出接口。输出接点容量：DC24V/1.5A。具有检线功能，与TX3208-DZ配套使用。 | 个 | 1 |
| 13 | 呼吸器 | 满足≥40分钟使用 | 个 | 2 |
| 14 | 集成实施费 | 辅助材料及集成实施费 | 项 | 1 |
| 四 | 等电位及防雷接地 |  |  |  |
| 1 | 等电位铜排 | 铜排≥30mmx3mm在机房用铜带做等电位接地 | 米 | 90 |
| 2 | 铜编织带 | ≥25mm2 | 米 | 100 |
| 3 | 绝缘支柱 | 安装铜排支柱 | 个 | 45 |
| 4 | 接地引下线 | 50mm2接地专用铜线连接大地接地网 | 米 | 50 |
| 5 | 接地线 | 接地线BVR16mm2、用于从接地铜网上引至防静地板、机房机柜设备等处 | 米 | 100 |
| 6 | 接地线 | 接地线BVR6mm2、用于从接地铜网上引至防静地板、机房机柜设备等处 | 米 | 400 |
| 7 | 接地地笼 | 按照国家相关标准定制 | 项 | 1 |
| 8 | 等电位箱 | 等电位箱 | 套 | 6 |
| 14 | 集成实施费 | 辅助材料及集成实施费 | 项 | 1 |
| 五 | 信息中心监控室设备 |  |  |  |
| 1 | 防雷接地系统 | 等电位 | 项 | 1 |
| 2 | 5P空调 | 5p空调 | 台 | 1 |
| 3 | 集成实施费 | 完成信息中心监控室设备集成实施、调试部署。 | 批 | 1 |

- 5.2安全设备及运维服务器

| 序号 | 名称 | 技术要要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全设备 |  |  |  |  |
| 1 | 出口防火墙 | 1. 性能参数：网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥8Gbps，并发连接数≥220万，每秒新建连接数≥15万；产品支持≥6个10/100/1000M以太网电口，2个10GSFP+口，支持交流冗余电源； 2. 产品支持策略路由负载，支持基于服务、ISP地址、应用、地域等维度进行智能选路，保证关键业务流量通过优质链路转发，支持加权流量、带宽比例、线路优先等负载均衡调度算法； 3. 产品支持DNS透明代理功能，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； 4. 产品支持对≥9500种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制； 5. 产品支持基于地区维度设置流控策略，实现多区域流量批量快速管控功能； 6. 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持≥12层压缩文件病毒检测与处置； Web应用攻击防御 7. 产品支持对常见Web应用攻击防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型，产品预定义Web应用漏洞特征库超过3000种； 8. 产品支持对请求报文头的Web应用攻击防御字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁； 9. 产品支持文件目录防护功能，通过对用户账号进行认证，对网站内容的修改行为进行合法性控制； | 台 | 1 |
| 2 | 上网行为管理 | 1. 性能参数：网络吞吐量≥10G，带宽性能≥1G ，支持用户数≥6000，每秒新建连接数：14000，最大并发连接数：600000，产品≥6个自适应10/100/1000M以太网电口，万兆光口SFP+≥2； 2. 支持针对特权用户配置免认证key、免审计key、免控制key; 3. 支持DNS透明代理，能够基于用户、域名、目标DNS，指定代理策略生效，代理策略可以设置为：重定向至DNS服务器、解析为IP、丢弃、重定向至制定线路； 4. 支持攻击、双机切换告警、移动终端管理告警、风险终端发现告警、web关键字过滤告警、杀毒告警、设备流量超限告警、磁盘/CPU/内存异常告警等； 5. 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型、认证方式；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行；带宽质量分析、实时流量排名；泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况； 6. 支持查看当前设备的线路状态，线路带宽利用率以及当前策略的引流流量分布和实时的引流策略，支持下钻设置线路流控策略； 7. 支持LDAP、Radius、POP3、Proxy等第三方认证；支持ISA\lotus ldap\novel ldap\oracle、sql server、db2、mysql等数据库等第三方认证； 8. 支持企业微信、MOA、钉钉 这三个平台支持同步组织结构，用户通过企业微信、MOA、钉钉认证上线，本地会创建与认证服务器上对应的用户组，用户会上线到对应创建的组； 9. 支持20款以上主流杀毒软件的运行情况、软件版本、病毒库更新时间检查，对不满足检查要求的终端可重定向页面修复、弹窗提示、限制权限、禁止上网； 10. 支持Teamviewer、向日葵、Anydesk、RDP的远程应用的外发文件审计； | 台 | 1 |
| 3 | 日志审计系统 | 1. 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于700种日志对象的日志数据采集； 2. 内置大量日志处理模型，自动解析主流网络设备、安全设备和中间件的日志数据，标准化自动识别系统类型至少达到≥200种； 3. 支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射； 4. 支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用； 5. 支持日志文件备份到外置存储节点，支持NFS、NAS、ISCSI三种存储方式，并可查看外置存储容量、状态等信息，提供相应功能截图； 6. 支持以FTP方式将日志数据备份至外部存储空间，支持备份数据的恢复和查询； 7. 支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件； 8. 支持日志检索数据的投屏；支持日志查询结果的统计与导出，支持历史备份文件导入查询； 9. 支持自定义过滤条件检索，支持对模糊ip、多个ip、ip地址段、应用、协议、MAC地址等其他字段精准检索，至少支持AND、OR、NOT三种运算符； 10. 支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等； | 台 | 1 |
| 4 | 运维管理服务器 | CPU: ≥4208*2/内存：≥64G*2/存储：≥960G*3/存储：≥6T*3/ P460-2G缓存/电源：≥550W*2/3年保修/正版Windows Server操作系统 | 套 | 1 |
| 5 | 集成实施服务费 | 实施服务费 | 套 | 1 |

- 5.3 标准化考点建设

| 一、标准化考场高清巡查系统（标考专用监控） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| （1）监控中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 标考网上巡查系统管理平台 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》和《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017版）》要求。 2.功能要求：必须能满足能与重庆市教育考试院标考网上巡查系统无缝接入； 3.支持标准SIP2.0，支持SIP代理功能，信令转发和路由； 4.支持统一管理接入的SIP终端，建立SIP网关间的信任关系； 5.具备SIP URI地址解析，SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位，SIP URI组、用户、树形列表管理； 6.支持NAT穿越控制，路由控制，支持硬件安全加密狗防护； 7.支持域、子域管理，可最多支持5级域、子域管理； 8.支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射； 9.支持对前端设备和编解码设备统一管理，支持设置媒体转发服务器模块的相关参数； 10.支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP等网络协议； 11.支持GPS北斗时钟同步以及NTP时钟同步多种方式； 12.支持转发干线传输协议：在巡查系统中转发服务器与转发服务器之间建立一个双向视频传输通道，实现最底层巡查系统（学校级巡查系统）不需要外网IP(或NAT映射)就可实现和上级巡查系统的对接。 13.支持视频多路复用、视频路由控制； 14.视频传输优先级控制，网络拥塞控制等功能； 15.支持音/视频数据压缩及封装，支持MPEG-4、H.264、H.265视频格式和MP2L2、G711、AAC音频编码格式的转发，并支持Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）的封装； 16.可按照考试计划自动下发的OSD设置规则进行OSD一键设置，支持考后一键快速恢复OSD设置为常规教学模式； 17.产品性能：CPU处理器性能相当于Intel四核主频3.0GHz及以上，内存≥16G/DDR4，支持硬盘热插拔功能； 18. 支持不低于≥2个10M/100M/1000M以太网接口,≥4个USB接口，≥4个SATA插口； 19.支持图形化操作台设备管理功能：支持在拓扑图中添加存储服务器、摄像机、客户端等前端设备，并按设备类型、设备场所对设备进行分组管理；支持根据存储服务器型号生成存储服务器拓扑结构图，能够查看存储服务器在线信息，包括基本信息、通道信息、设备状态信息等；支持查看存储服务器与摄像机通道连接拓扑图，在拓扑图上添加、修改、查看摄像机、通道调整等功能。 20.支持查看已下发考试计划外，还支持查看IPC状态、场次、OSD逻辑考场编号、物理考场位置等信息；支持选择主要场所和次要场所（含大门、保密室、试卷流转通道、试卷分发室等）设置：选择巡检指标、连接状态检测、OSD设置检测、设备性能检测、硬盘检测、视频质量检测等，支持生成巡检报告，需要有该功能相关证明依据。 21.支持根据组网模式、上下级机构拓扑关系生成可视化3D拓扑结构图，支持以3D形式展示系统实时运行状态，SIP工作状态、转发工作状态、平台间SIP注册状态、数据流状态等，需要有该功能相关证明依据，保障巡查系统管理平台能与上级平台兼容接入。 | 1 | 台 |
| 2 | 标考流媒体存储平台 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》和《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017版）》要求。 2. 功能要求：必须能满足能与重庆市教育考试院标考网上巡查系统无缝接入； 3.嵌入式设备，Linux操作系统； 4. ≥64路网络视频接入，最大转发码流≥768Mbps； 5. 支持双工模式，当全部视（音）频通道满负荷时，仍能正常运行检索以及回放操作，且不丢帧； 6. 浓缩播放功能：可对视频录像按智能分析类别检索，将符合设定条件的视频以自定义速度播放，其他视频略过，支持对固定场景中的录像进行智能分析，提取同一场景中不同时段、符合规则的多个运动目标叠加到同一背景中播放； 7. 可以对主码流、子码流分别或同时进行录像，并支持对同一通道主码流、辅码流分配不同的存储空间； 8. 报警联动触发信号是，能启动设备相应的通道进行联动记录，能够预录报警触发前≥600s的音视频； 9. 录像安全管理：支持录像加锁功能，加锁后录像不会被覆盖，并支持录像添加数字水印，支持九宫格图案密码解锁功能； 10. 数据备份功能：支持USB本地备份、USB DVD刻录机备份、eSata接口同步备份、Web端网络下载备份； 11. 运行稳定性：支持设备集群管理方式，当设备故障时备机可替换故障设备工作，故障恢复后可将存储的录像回传会原设备，同时支持双系统切换功能，当一个系统无法正常启动时，另一个操作系统能够正常工作； 12. 回放功能：支持秒级回放、即时回放、常规回放、事件回放、智能回放、切片回放、标签回放、外部文件回放、日志回放等多种回放方式； 13. 智能检测功能：支持接入的画面绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、移动侦测、人脸检测、物品遗留、物品搬移检测，并支持热度图和客流统计； 14. 支持不少于16个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持不低于8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式;支持独立的eSATA扩展，支持录像和备份； 15.可自适应接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式，MPEG LayerⅡ、G711和AAC音频编码格式，Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码和转发，需要有相关功能证明依据。 16. 支持断网续传功能，能将前端网络摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 17.具有≥4个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口，支持负载均衡和四网分离，支持容错模式，可将4个网络接口绑定为1个IP地址，当其中1个网络接口损坏时仍能正常工作。 | 5 | 台 |
| 3 | 高清网络存储管理平台 | - 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》和《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017版）》要求。 - 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； - 支持WEB、本地GUI界面操作； - 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA等网络协议； - 支持最大64路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps； - 支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入； - 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放； - 支持2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出； - 支持16个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式； - 支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份； - 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVS与网络摄像机进行语音对讲； - 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式； - 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）； - 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； - 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； - 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； - 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式； - 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； - 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVS； - 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； - 支持预览图像与回放图像的电子放大； - 采用私有协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作； - 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作； - 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式； - 支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球。 | 3 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 企业级、高稳定性、视频专用≥8T硬盘容量,7200转。 | 64 | 块 |
| 5 | 液晶 显示器 | 显示屏尺寸≥19英寸；亮度≥300cd/㎡；对比度≥DC 7000:1；黑白响应≥5ms；用于三合一服务器 | 1 | 台 |
| 6 | 主控制台 | 4操作位；材质：≥1.2mm优质冷轧钢板；表面处理：静电喷塑，放置校级巡查服务器、客户端主机；内置强、若电接口及接地螺栓；开敞式设计；免工具操作设计。 | 2 | 套 |
| 7 | 控制终端 | 配置CPU≥酷睿i5-9400，≥8G内存，固态硬盘≥120G，机械硬盘≥1T,显卡≥2G独显，标配≥21.5显示器。 | 2 | 套 |
| 8 | 集中控制软件 | 用于连接重庆市教育考试院标考巡查系统运维管理平台，也可实现本地巡查系统运维管理。 1.管理前端采集设备：≥64路摄像机； 2.设备导入：手动、自动； 3.管理类型：SIP三合一服务器、流媒体服务器、存储服务器、网络摄像机； 4.运维检测：设备在线实时检测、录像检测、硬盘检测、视频质量检测、时间检测、服务器检测、网络检测； 5.报警功能：分级报警； 6.报送功能：上报市级平台； 7.可实现对各个图像通道的实时监看。 | 1 | 套 |
| 9 | 集中管理主机 | TS服务器: 1、英特尔®至强®处理器≥E3-1225 v6； 2、内存≥16G,支持4个内存插槽; 3、硬盘≥240GB SSD、≥2*1T非热插拔SATA3.5英寸硬盘； 4、标配ThinkServer RAID121i； 5、标配1Gb网卡，标配DVD，标配250W电源，标配键鼠， 6、≥1个PCIe3.0x16/x16；≥1个PCIe3.0x16/x4，≥1个PCIe3.0x插槽 （Open End）；≥1个PCIe3.0x1插槽，≥8个USB3.0(2前6后)；≥1个VGA（和1个DP）； 7、≥3个音频（麦克风/输出/输入）。 | 1 | 套 |
| 10 | 标考分屏监控客户端加密狗及软件（不含PC终端） | 1.配置加密狗，可实现对各个图像通道的实时监看，用于考试模式视频监考图像轮巡。 2.支持实时预览、录像回放&下载、录像存储、报警信息接收和联动、远程配置设备参数，解码上墙控制、电子地图、日志查询、人数统计等多种功能，支持H.265、SVAC和Smart H.264视频预览和回放。 3、实现分屏监看。 | 16 | 套 |
| 12 | 保密室报警器 | 1.支持≥40个防区，自带8个有线防区，32个无线防区，可通过RS-485扩展32个有线防区。 2.主机自身支持2个可编程输出和一个报警输出。每个可编程输出支持200mA电流，支持布防联动、报警联动、软件控制，输出可长时间脉冲输出，时间及脉冲次数可编程。 3.支持6组定时布防撤防功能，支持周一至周日可选，系统自带时钟芯片，掉电时间继续运行。 4.主机支持1个主密码（管理员密码）和1个编程密码，1组挟持密码，16个用户密码（布撤防密码，布撤防权限可编程）、40个防区布撤防密码。密码为6位数字。 5.支持报警通讯（电话、短信、GPRS等报警通知），1个GPRS中心，支持8个短信及电话报警号码，支持报警电话及短信通知。电话、短信可远程布撤防。每组短信号码可设置布撤防权限。可以电话远程喊话、编程、监听对讲。 6.系统支持黑匣子功能，可以分别保存最近6000条报警记录、操作记录。 7.支持全程操作语音播报。支持通讯中断数据缓存，至少应支持100条记录缓存。 8.支持接入RS232串口印机，实现报警实时打印。应支持16组433MHz遥控器。 9.支持LoRa、TCP/IP扩展，实现LoRa防区扩展、IP上报联网管理平台。不含键盘，标配1个遥控器，2个吸顶探测器、声光警号1个。 | 1 | 套 |
| 13 | 集成实施费 | 完成监控中心设备及系统的集成部署 | 批 | 1 |
| （2）显示设备 |  |  |  |  |
| 1 | 电视墙拼接LCD显示单元 | 符合《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017版）》要求 1.LCD显示单元为：55寸超窄边原装A+级液晶面板；物理分辨率达到1920×1080，亮度达到500cd/㎡，对比度达到3500:1;物理拼缝双边≤3.5mm，响应时间≤5ms,使用寿命高达10万小时。LCD显示单元具备VGA≥1，HDMI≥1，DVI≥1，具备RJ45，USB，红外控制接口。 2.LCD拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 3.LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 4.LCD显示单元采用专业FPGA图像处理芯片。 5. LCD显示单元采用风冷散热，可自动感应根据温度自动调节散热方式，智能温控散热装置，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 6.LCD显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 7.LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 8.LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息； 9.LCD显示单元采用自动色彩及图像增强引擎技术：改善图像对比度，补充细节方面的颜色，如草地、人的肤色等，彩色和图像增强后的画面，边缘亮度高，画质清晰度好； 10.LCD显示单元采用自动消残影技术会自动识别输入图像在当前屏幕所显示画面的动与静的时间长短，自动发出指令使图像在水平方向上产生相应的相位位移，从而解决在静态画面时液晶分子容易被损伤的情况，有效延长液晶屏的使用寿命； 11.LCD显示单元支持色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能，内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节； 12. 画面处理器采用硬件模块化功能单元设计内嵌在拼接屏一体化结构设计、满足HDMI/VGA/DVI/AV输入采集，可通过遥控器或RS232串口控制。输入分辨率支持1920*1080@60Hz并向下兼容（支持定制3840*2160@4k30HZ）1080i,720P/720i/560p/560i等分辨率；输出支持1920*1080@60Hz及1280*720@60Hz，产品具有断电记忆功能。 13.LCD显示单元采用整机设计，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路，整体美观大方，而且产品符合检测规范； 14.LCD显示单元支持播放图片、音频或文本资源。视频：支持TS、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 15.LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余。 | 18 | 台 |
| 2 | 拼接处理器控制终端 | 采用3D高清画质图像数字处理技术：3D数字梳状滤波器和3D数字图像降噪技术，消除图像细节的杂波干扰，边缘锯齿现象，从而显示出比较细腻的画面；数字信号接口 DVI≥1路、HDMI≥1路、模拟信号接口VGA≥1路、BNC（CVBS）≥1路；控制接口RS232/RJ45；分辨率支持1920*1080@60Hz及1280*720@60Hz（配合拼接屏使用）。 | 18 | 台 |
| 3 | 大屏拼接控制软件 | 可实现视频信号、RGB信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示；可以设定、存储和管理预案：可方便的实现预案编制、保存、修改、删除，支持预案自动执行功能，实现画面自动显示大屏幕管理软件为全中文界面，方便维护、备份等系统管理，可提供源代码进行二次开发。 | 1 | 套 |
| 4 | 电视墙整体安装柜 | 采用加厚防锈合金加工而成，坚固耐用，不易变形，耐腐蚀，防静电 | 18 | 套 |
| 5 | 高清电视墙管理平台 | 符合《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017版）》 要求。 1.需集图像处理、网络功能、用户和权限管理、第三方录像文件管理、实时监控预览于一体的管理平台。 2.支持添加至少512路局域网1200W像素及以下的摄像机、球机解码上墙；可手动添加和自动搜索网络摄像机的IP地址，支持定制接入海量IPC解码上墙。 3.自动绑定键盘切换用的摄像机ID编号，可根据需要更改对应IP的键盘切换ID。 4.单屏解码能力：单屏1画面时 = 1200W及以下像素；单屏4画面时 = 4画面=500W/400W/300W及以下像素；单屏9画面时 = 200W及以下像素；单屏16画面时 =720P及以下像素；单屏25画面时=D1及以下像素；单屏36画面时=D1及以下像素。 5.单个板卡解码格式 H.265/兼容H.264；支持双码流技术，支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步；兼容市面上第三方视频源接入。 6.机箱标准工业级5U机箱 ；结构采用插卡式设计，方便扩展与维护；1200W像素解码卡 7.支持定制HDMI编码外部源输入；并能选择在任意1个窗口显示单画面或拼接；支持多种画面组合，支持多种显示模式；单屏最多36个视频图像源组合显示。 8.IP流实时解码，支持H.265支持ONVIF、RTSP等网络流媒体协议，可兼容市面主流品牌网络摄像机（IPC）、NVR、视频流媒体服务器等；单个网口最大支持64路D1，32路720P，16路1080P，4路4K解码。 9.单机输出接口 最大可级联215个输出屏。 10.扩展槽支持输入输出板卡任意混插; 11.支持不同品牌onvif协议的摄像机、球机等，不同分辨率的摄像机视频解码上墙。 12.字符叠加功能，可对视频源编辑相应的地域信息或名称。 13.支持主流NVR，DVR预览图像上墙预览和调录像上墙回放 14.可设定一段空闲时间自动锁屏功能，锁屏后只能看到图像，只有重新登录才能操作 15.支持KWL编程系统软件平台、USB鼠标、网络键盘控制、配合中控主机，四种控制方式，实现一台触摸屏综合管理调度操作控制，支持安卓、IOS系统、XP、Win7、Win10系统控制。 16.输出分辨率 3840×2160@60HZ/1920×1080@60HZ/50HZ/30HZ 及以下。 17.内置虚拟电脑键盘功能，可用鼠标光标进行字母或汉子编辑；内建数据库，对用户的设置参数都将储存在数据库里。 18.动态滚动字幕和静态字幕，可以任意编辑显示内容，字体、颜色等参数。 19.配置可视化PC管理平台，支持一键搜索，具备中心管理、权限管理、用户管理、设备管理，转发负载均衡。 20.RJ45支持光圈调焦，巡航、预显位控制功能，具备添加多个控制用户，可设置分权限进行分级控制。 | 1 | 套 |
| 6 | HDMI线材及拼接屏辅材 | 工业级HDMI线材10米，支持无延迟，无压缩传输；232串口线，网线，红外线；电源线标配，拼接屏挂钩一批，遥控器一个。 | 18 | 套 |
| 7 | 系统集成 | 包含全部安装调试费用（安装、调试、检验、安全文明施工、集成）售后服务以及本表未列出的一切费用。 | 1 | 项 |
| （3）前端设备(考场140个，考务办5间10个，语音听力广播室1个，指挥中心1个，保密室3个，考前会议室2个，小计标考半球摄像机157个；室外试卷保密通道标考枪机152个，共计309个摄像机) |  |  |  |  |
| 1 | 标考红外高清半球摄像机 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.功能要求：必须能满足能与重庆市教育考试院标考网上巡查系统无缝接入。采用超低照度≥200万(1920×1080) 像素，1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度（彩色≦0.001Lx,黑白≦0.0001Lx）；镜头焦距：2.7mm~12mm； 3.输出≥200万（1920*1080），达到高分辨率实时或高帧率图像输出； 4.采支持H.264、H.265、MPEG-4视频编码，支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准； 5.支持宽动态功能，宽动态能力综合评价得分实际值≥140； 6.支持感兴趣区域(ROI)编码，保证有用图像质量； 7.支持可伸缩视频编码（SVC）技术，可根据网络环境，自适应传输码率 8.支持三码流，ACF（活动帧率控制）； 9.智能侦测：支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，虚焦侦测，场景变更的侦测，并且可以与报警联动； 10.在分辨率设置为1920*1080，帧率30fps，码率为1Mbps时，摄像头视频图像传回客户端的延时≤150ms； 11.支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿； 12.支持≥128G micro SD卡存储、报警等接口及录像断网续传； 13.支持DC12V/POE;DC12V/AC24V/POE供电方式，采用三轴旋转结构； 14.支持人脸侦测，侦测视频的中是否有人脸出现，并根据判断结果联动； 15.支持音频侦测，检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发尖叫事件提醒； 16.支持PS系统流和TS传输流的封装，支持人脸区域自动曝光，根据场景和光照自动调节曝光参数，支持人脸增强功能，在丢包率为不超过%5的网络环境下，可正常显示监视画面，需要有相关功能依据。实现图像与上级平台顺畅接入远程巡查。 17.支持智能红外功能：当开启红外灯光功能后，能根据所射目标距离自动调节红外辐射功率，红外距离≥50米。 | 157 | 台 |
| 2 | 标考保密通道红外高清枪式摄像机 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》和《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017版）》要求。 2.功能要求：必须能满足能与重庆市教育考试院标考网上巡查系统无缝接入。嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力； 3.采用超低照度200万(1920×1080) 像素，图像清晰度高； 4.可输出200万（1920*1080），达到高分辨率实时或高帧率图像输出； 5.采用1/2.7英寸 CMOS图像传感器； 6.最低照度: 0. 01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux（红外灯开启）； 7.支持MPEG-4 和H.264视频编码、支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准； 8.设备具有日志功能； 10.具有可设定的点对点、点对多点传输能力； 11.具有视频移动侦测能力，可根据设置策略实现相应的编码、传输、存储或视频报警； 12.支持设备认证功能、加密传输能力及数字水印加密，防数据被篡改； 13.支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境； 14.支持1路复合视频输出； 15.支持最大128G micro SD卡存储、报警等接口，支持DC12V/POE;DC12V/AC24V/POE供电方式； 16.支持IP单播技术、支持TS、PS流封装； 17.支持标准SIP2.0，支持SIP地址解析、信令转发。 | 11 | 台 |
| 3 | 标考安全通道摄像机 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》和《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017版）》要求。 2.采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 3.可输出≥200万(1920*1080)@25fps； 4.支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 5.最大红外监控距离80米； 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 8.支持区域入侵,绊线入侵,场景变更,音频异常侦测的侦测,并且可以与报警联动，支持多种触发规则联动动作，支持目标过滤； 9.支持报警2进2出，音频1进1出，128GSD卡； 10.支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装； 11.支持IP67防护等级。 | 141 | 台 |
| 4 | 摄像机支架 | 与高清网络摄像机配套，球装支架和枪机支架。 | 309 | 个 |
| 5 | 高保真拾音器 | 符合《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017版）》要求。 1.频率响应：20Hz ～ 20kHz 2.灵敏度：≤-30dB 3.信噪比：≤65dB(1米40 dB音源 SPL) 4.输出信号幅度：2.5Vpp/-25db 5.输出阻抗：600欧姆非平衡 | 150 | 套 |
| 6 | 辅材 | 各种设备连接线缆、跳线、接头、号码牌等 | 1 | 批 |
| 7 | 系统集成 | 包含全部安装调试费用（安装、调试、检验、安全文明施工、集成）售后服务以及本表未列出的一切费用。 | 1 | 项 |
| 二、考场同步LED时钟系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号、规格和详细/技术参数配置说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | LED屏体 | 符合《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017版）》要求。 1.室内单色表贴，外框为黑色喷塑铝合金，像素点直径≥Ø3.75mm，物理像素间距小于等于4.75mm，组模点数≥64*32点，屏幕亮度≥500cd/m2； 2.视角：水平≥800，垂直上视角≥200，下视角≥400；观看距离：2-50米；刷新率：120Hz；控制方式：采用计算机联网控制，或脱机控制，点到点对应显示； 3.连续工作时间≥72小时；屏幕寿命≥10万小时；防护性能：防尘、抗干扰、抗震、阻燃、防电磁干扰、防静电。具有过流、短路、断路、过压、欠压等； 4.供电要求：AC220V±10% 50Hz双相三线制的电源条件下正常工作；配电系统符合国家规范要求，电源系统3级防雷；输入信号：视频：PAL/NTSC/SECAM、计算机（VGA/SVGA/XGA/DVI/NIC）；时间校正：自动校正屏幕时间同步电脑时间。按标考相关规定，显示尺寸≥65CM×20CM。 | 147 | 套 |
| 2 | 控制卡 | 数据接收 | 147 | 块 |
| 3 | 时钟管理软件 | 控制、修改、同步 | 1 | 套 |
| 4 | 设备安装、辅材及人工 | 安装配件等 | 1 | 批 |
| 三、标准化考场作弊防控设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号、规格和详细/技术参数配置说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 考生身份核验移动终端（通用型） | 符合《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017版）》要求。 1、 Windows 8/10系统 ，兼容Android系统 2、 支持身份证信息的读取、对比、检验 3、 支持人像识别和人像比对，联网后可实现后台人像比对功能 4、 触摸屏≥8英寸，分辨率≥1280*800，屏幕比例≥16:10 5、 可以扩展64GB TF卡和扩展USB存储设备 6、 支持手持移动式、云台支架式、壁挂式、台式，含手绑带和支架 7、 支持数据处理，包括监考老师、考生查询、考试场次、入场率、异常数据等的查询和统计 8、 支持TCP/IP、USB等多种通讯模式 9、 含网络、HDMI、USB等多种端口 | 1 | 台 |
| 2 | 信号屏蔽器（5G标准版） | 符合《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017版）》要求； 1. 可有效屏蔽全部2G、3G、4G、5G手机信号，以及U、V段无线电通讯工具（对讲机、嫁接的各类隐形无线耳机、骨传导耳机、橡皮、格尺、手表、眼镜摄像头等数传工具信号），同时可屏蔽Wifi 2.4G无线网络信号、蓝牙设备。 2、设备内置天线，操作简单。 3、采用独特的空气流通孔道与主动散热设计，联合风槽式铝制鳍片散热，保障长时间连续稳定工作，工作噪音应通过质量监督部门的检测认定，低于国家城市区域环境噪声标准中I类区域，居住、文教机关为主的区域的夜间噪声标准，最多支持20路IBPC的屏蔽模组，灵活化定制屏蔽频率功能，支持5.8G、Lora侦测屏蔽等多种频率模组的增配和升级。 4. 采用模块化的独立信道设计，能任意选择屏蔽或释放的频段功率；可以根据未来需求增设或删除某些频率模块，适应未来工作需要。 5. 具有发射功率调整功能，能分别调整各个频段的发射功率，并能够根据实施现场需要，增强或减弱任一模组的屏蔽功率，调节范围≥30dB。 6. 屏蔽器开启后立刻进入工作状态，对设计的通讯信号进行有效屏蔽，阻断通讯设备之间的通讯链路。具有较强的信号屏蔽稳定性，带内干扰信号波动范围≤10dB。提供屏蔽终端在标称频率范围内，测试带宽300KhZ,带内波动对比曲线图，图中各标称频率曲线波动范围应小于10dB。 7. 采用高级谐波控制技术,有效控制带外谐波，不影响其他电子设备正常工作。 8. 常规电磁环境下，设备开启后应能屏蔽以设备为中心，半径35m内的各类手机信号、蓝牙设备、常见作弊器及其他可能存在作弊通信工具的备选频率。 9. 采用主动时频闸控技术,通过对工作信道的有效控制，实现仅对目标考场屏蔽区域信号进行控制，对考场外没有干扰，更不会干扰到基站正常工作。仅屏蔽发射基站的下行频率而不影响上行频率。并可以进行有效的手动干预屏蔽器的工作范围与工作功率。 10. 考场区域的电磁场强度测量值低于《电磁辐射防护规定》的有关要求。 11. 采用芯片过热预防系统，避免由于用通过户不当操作或环境温度过高导致的设备过热的现象出现，进而避免设备内部的过热损坏，有效保障屏蔽器的长期可靠工作，保证屏蔽效能。 12. 设备工作噪声≤45dB。 13、网络控制及设备硬件,应能够跨网段管理并搜索屏蔽终端,支持MAC地址检索,支持广域网透传技术,支持远程管理及设备升维护 14、产品符合电磁环境控制限值（GB8702-2014）的标准。 | 145 | 台 |
| 3 | 金属探测器 | 符合《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017版）》要求。 1、直板手持式金属探测仪 2、探测灵敏度A级，支持降低灵敏度。 3、报警声音：70dB~ 80dB；报警显示的红色LED，在100001x的明亮环境下与251x昏暗环境下均可见； 4、震动报警：当现场不方便进行声音报警或佩戴耳机时，选择震动报警 5、趋势报警功能：能对隐形耳机、无线电发射接收装置、常用手机对讲机等通讯装置进行探测，应可根据金属物体大小以及远近不同输出不同音量的报警，由远及近或金属物体由小变大时增强趋势报警，反之产生减弱趋势的报警。 6、产品设计精良，设备抗互干扰远高于国标要求：多台设备相隔0.3M，同时使用，均正常工作，误报警。 7、产品可在1m（国标要求）及至少1.5m高度任意6面自由跌落，设备工作正常 | 145 | 个 |
| 4 | 系统集成 | 包含全部安装调试费用（安装、调试、检验、安全文明施工、集成）售后服务以及本表未列出的一切费用。 | 1 | 项 |
| 四、标准化考场指令听力数字IP广播系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 名称 | 型号、规格和详细/技术参数配置说明 | 数量 | 单位 |
| （1）机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数字工控服务器 | 1、≥17.3吋全高清触摸屏幕； 2、不少于4个COM接口；不少于3路MIC输入口；不少于 8路USB接口；不少于6路线路输入接口；不少于2个RJ45接口；不少于1路VGA接口和1路DVI-D视频接口；不少于1路PS/2接口； 3、6×4音频矩阵功能：6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音； 4、线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，不少于9个音量调节旋钮，不少于9组（18个）高低音调节旋钮; 5、面板带1个可以编程的紧急按键； 6、带2组线路输出接口； 7、内置监听功能，监听音量可以单独调整； 8、工业级主板，可满足7×24hrs不间断工作； 9、抗电强度安全测试，试验条件：1500V AC,(1min)应无飞弧或击穿。 | 1 | 台 |
| 2 | 网络广播主控软件 | 1、网络广播系统控制的核心软件，无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联； 2、注册方式以USB加密狗硬件注册方式； 3、系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定； 5、自动音乐打铃；作息时间表季节调整；自动预开电源，播放结束自动关闭； 6、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播； 7、领导网上讲话：远程对全区、分区、分组讲话； 8、语音实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等，能与电源时序器联动，实现在定时或实时采播任务中打开十六路电源时序器的任意一路或数路受控电源口； 9、支持独立考试模式，与应急保障主机配合实现双重保障； 10、结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能； 11、具备一键巡检功能，需要有可以在30秒内快速检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求的证明文件，自动以警示图标形式显示故障终端，可保存所有终端的检测数据，作为核查依据； 12、支持LED显示推送：需要有以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息，支持同时监控≥5个视频终端的画面，支持对任意指定视频终端的视频录制、存储证明文件，以至LED显示推送功能正常实现； 13、具备自动增益功能：内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益。同时保证声音的清晰度和强度。 14、具备声光指示及报警模式：支持常规任务、特殊任务及报警任务以声光同步的方式输出。满足特殊教育等多种特殊场合使用。不同的任务可以指定不同的灯光； | 1 | 套 |
| 3 | 网络监听音箱 | 1、木制箱体； 2、内置1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号； 3、带本地线路输入1组，音量可调；话筒输入1路，音量可调；带1路线路输出； 4、网络接入口：RJ45×1； 5、传输速率 ：10/100Mbps； 6、灵敏度：≥90dB±3dB； 7、内置数字功放：≥2×15W/8Ω； 8、单元规格：4.5吋宽频音扬声单元×1；2.75吋高音扬声单元×1。 | 1 | 套 |
| 4 | 网络寻呼话筒 | 1、≥7英寸LCD液晶显示屏； 2、支持双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲；一键接收求助、对讲功能，实现快速连接； 3、支持免提通话和接收广播； 4、支持一路本地线路输入，一路音频辅助输出； 5、网络接口：标准RJ45； 6、Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）； 7、内置扬声器输出阻抗&功率：8Ω，3W； 8、频率响应：40Hz~20KHz（±3dB）； 9、信噪比：≥80dB； 10、采样率：8K~48KHz，音频格式：Mp3； 11、总谐波失真：≤1%。 | 1 | 台 |
| 5 | DVD播放器 | 1、标准机架式1U; 2、音频输出：立体声（R/L），5.1声道，同轴，光纤; 3、视频输出：S端子，高清（HDMI），分量（Y Cb/Pb Cr/ Pr），VGA; 4、支持断电记忆续播功能、选时及循环播放功能、电子相册功能; 5、超强的纠错能力，电子抗震技术让播放更流畅 ，高清视频输出HDMI（支持1080P）绝佳画质; 6、USB播放功能支持WAV、MP3等各种无损格式; 7、具有蓝牙接收功能、FM收音功能; 8、全面兼容DVD/VCD/EVD/SVCD/CD/HDCD/MP3/WAV/JPEG/DVD±R/DVD±RW/CD-G等不同格式碟片。 | 2 | 台 |
| 6 | 数模调音台 | 1.8通道信号输入,1组立体声；2编组，2路混合输出； 1路辅助返回； 2.效果处理器，DSP数字效果，16种ECHO，带DSP数字效果软件； 3.7段立体声图示均衡器； 4.支持USB、SD卡、蓝牙、MP3播放； 5.输入灵敏度：话筒60dB、线路20dB； 6.频率响应：20Hz-20KHz； 7.谐波失真：≤0.03%； 8.信噪比：≥100dB； 9.幻像电源：+48V。 | 1 | 台 |
| 7 | 智能管理中心 | 1、可与物联网平台实时对接，可在手机APP与电脑终端实现远程控制管理、电力参数检测等相关功能，可对每输出口下连接的用电设备的电流、电压、温度与功率实时监测并上传到用户终端； 2、具有定时开启与关闭功能，每路输出由液压电磁式断路器提供过载、短路保护； 3、供电：三相五线制 AC380V±10％，频率：50Hz±5％； 4、12路一键式开关顺序，同时可以每路独立开关，可以更改开启顺序开启间隔时间，12路输出，每路功率≥4KW； 5、需要有每路输出通道都具有电流电压测量、漏电报警功能的证明文件，可将设备内部温度检测报警信号上传至云端； 6、需要有手机和电脑云平台上可远程实时监控的证明文件，监控每路输出通道的电流、功率、温度、设备运行时长和三相平衡等参数； 7、显示：≥2.8寸触摸屏，可以显示设备状态； 8、可通过物联网云平台或APP远程控制每路输出的通断； 9、抗电强度安全测试，试验条件：1500V AC,(1min)应无飞弧或击穿； |  |  |
| 8 | 带提示音播音话筒 | 1、带音乐前奏音功能； 2、金属外壳，可有效屏蔽射频干扰； 3、换能方式： 驻极体 4、指向性： 心型指向 5、频率响应：40-16000Hz 6、MIC灵敏度： -43dB±2dB 7、前奏音灵敏度： -50dB±2dB | 1 | 只 |
| 9 | 听力、指令操作电脑 | I5-7400 8G 1T 2G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN10 21.5英寸 | 2 | 台 |
| 10 | 系统集成 | 包含全部安装调试费用（安装、调试、检验、安全文明施工、集成）售后服务以及本表未列出的一切费用。 | 1 | 项 |
| （2）标考保障设备（综合楼听力广播室） |  |  |  |  |
| 1 | 听力考试保障主机 | 1、1路话筒输入，高低音调，和话筒音量可以单独调整，设有可选+48V幻像电源，具有幻象电源开关； 2、4路线路输入，每路输入信号音量可以单独调整，同时具有总音量调节旋钮； 3、具有信号延迟，主动备份，需要有延迟时间自主选择功能及最长延迟时间不少于80秒的证明文件，保障因信号延迟而主动备份，确保语音数据不被丢失； 4、输出采用隔离的平衡信号进行超远距离传输； 5、三路分区输出，输出有超强的带载能力； 6、信噪比：≥70dB； 7、交流供电范围：165V~250V/50Hz； 8、抗电强度安全测试，试验条件：1500V AC,(1min)应无飞弧或击穿。 | 1 | 台 |
| 2 | 应急功率放大器 | 1、D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放； 2、RS485远程监控，通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流； 3、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)； 4、输出功率：≥2100W； 5、 额定输出电压：100V±5V； 6、信噪比：≥90dB（A计权）； 7、 输入灵敏度：775mV±50mV； 8、 总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）； 9、有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 | 5 | 台 |
| 3 | 广播管理系统主机 | 1、实时查询系统设备的状态,一键添加设备，自动识别设备序列号、设备类型与设备名称，且设备名称可以修改； 2、系统支持U盘升级，方便维护与功能扩展。删除设备支持密码验证功能，防止误操作； 3、查看功放的输出电流、输出电压、输出模式、功放温度、网络状态、功放保护等工作状态； 4、管理系统主机产品具备计算机软件著作权登记证书，同时应为国内产品； 5、≥1路RS232配置口，1路RS485配置口； 6、≥1路USB升级接口； 7、≥1路10M/1000M自适应网卡； 8、高清触摸屏：≥10.1寸； 9、抗电强度安全测试，试验条件：1500V AC,(1min)应无飞弧或击穿。 | 1 | 台 |
| （3）考场终端（140间考场、5间考务办、1间语音控制室、1间指挥中心） |  |  |  |  |
| 1 | 多功能网络音箱 | 1、高分子工程塑料有源音箱；在待机状态下，话筒和线路有音频信号时，本机自动打开功放播放；具有多级优先级，自动切换； 2、内置音频保障输入模块（模拟线路）、音频处理模块、USB输入模块； 3、预留模块接口：网络广播模块、2.4G语音模块、100V定压保障模块、巡检模块； 4、输入接口：音频保障输入接口，PHONIX×1；线路、话筒输入，TRS3.5×2；USB×1，用于U盘播音或PPT翻页；网络广播接口，RJ45×1；100V定压保障接口，自我判断、切换，实现对网络信号的保障；2.4G天线接口，增加蓝牙（或2.4G）语音模块后，实现现场语音教学；巡检接口，增加巡检模块后，可实现终端远程故障诊断； 5、输出接口：线路输出，TRS3.5×1；功放输出，PHONIX×1；灯光指示输出(24V），PHONIX×1； 6、2个音量调节旋钮（线路、话筒）；2个LED信号指示灯，分别指示电源输入、功放通断状态； 7、双色灯光同步指示，可实现声光同步输出、报警；支持远程固件升级； 8、单元规格：4.5"全频×1，2.75"高音×1； 9、额定功率：≥2×20W/8Ω； 10、灵敏度：≥92dB； 11、频率响应：线路40Hz-18KHz±2dB 话筒100Hz-16KHz±2dB； 12、总谐波失真：≤1%（1KHz）； 13、采样率：8K-48K； 14、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP（组播）。 | 147 | 只 |
| 2 | 副箱 | 1、额定功率：≥20W； 2、额定阻抗：8Ω； 3、频率范围：不劣于130Hz-18KHz(±15％)； 4、灵敏度：≥92dB±3dB。 | 147 | 只 |
| 3 | 网络模块 | 1、内置于多功能网络音箱内，具有硬件音频解码功能； 2、接口：RJ45网口1个； 3、断电，断网自动启动恢复时间：小于1秒； 4、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)； 5、音频格式: MP3； 6、采样率： 8K~48KHz； 7、传输速率：10/100Mbps。 | 147 | 套 |
| 4 | 定压备份模块 | 1、 具有自动检测网络状态功能，一旦网络出现问题，音频信号自动切换到定压保障接口；与听力考试考保障主机联动，实现无缝对接功能，保障听力考试的顺利进行； 2、 内置在多功能网络音箱内； 3、 输入定压：100V。 | 147 | 套 |
| 5 | 辅材 | 各种设备连接线缆、跳线、接头、号码牌等 | 1 | 批 |
| 6 | 系统集成 | 包含全部安装调试费用（安装、调试、检验、安全文明施工、集成）售后服务以及本表未列出的一切费用。 | 1 | 项 |
| 五、标考系统必须实现能与重庆市教育考试院、国家级考试巡查系统互联互通。 |  |  |  |  |

  - 视频安防监控系统

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POE网络摄像机（枪机） | 1. 分辨率≥2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL。 2. 内置GPU芯片。 3. 最低照度彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx。 4. 宽动态能力不小于120dB。 5. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 6. 信噪比不小于58dB。 7. 需支持三码流技术，主码流最高≥2560x1440@25fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流最高≥1920x1080@25fps。 8. 需支持IP67防尘防水。 9. 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。 10. 需支持本地SD卡存储，最大支持≥256G，并支持存储卡可使用时长显示。 11. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 12. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作，支持poe供电。 13. 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率≤0.1%。 14. 在丢包率≤20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 15. 同一场景相同图像质量下，将设备视频编解码格式设置为H.265，开启智能功能与未开启智能功能相比，码率可节约1/2。 16. 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持同时检测≥30张人脸。 17. 在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。 18. 支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 19. 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防≥3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 | 台 | 449 |
| 2 | POE网络摄像机(半球) | 1. 具有≥400万像素 CMOS传感器。 2. 最大分辨率≥2560x1440。 3. 内置麦克风。 4. 在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级 5. 白光摄像机在30米距离下应能探测到目标。 6. 彩色模式下，当环境照度低于一定值时，摄像机可自动开启白光灯补光，摄像机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 7. 在≥2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL。 8. 支持越界侦测，区域入侵侦测、移动侦测、遮挡报警。 9. 具有≥1/1.8"靶面尺寸。 10. 信噪比不小于55dB。 11. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 12. 不低于IP66防尘防水等级。 13. 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 | 台 | 350 |
| 3 | 智能网络球型摄像机 | 1. 视频输出支持≥1920×1080@25fps，分辨力≥1200TVL，红外距离可达≥650米，≥23倍光学变焦。 2. 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。 3. 支持水平手控速度不小于650°/S，垂直速度不小于200°/S，云台定位精度为±0.01°。 4. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。 5. 可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 6. 可通过IE浏览器设置≥8个场景进行人脸抓拍可设置每个场景的布防时间。 7. 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪。 8. 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 9. 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储≥100张人脸抓拍图片。 10. 设备可对监视画面中≥30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。 11. 支持1024个预置位，支持64条巡航路径，支持40条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 12. 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms。 13. 动态范围≥106dB，照度适应范围≥138dB，宽动态能力综合得分≥135。 14.具备较强的网络适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 15. 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 16. 摄像机具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.265、H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 18. 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议。 19.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-50℃-80℃ 20.具备较好的电源适应性，电压在AC24V±50%范围内变化时，设备可正常工作。 | 台 | 13 |
| 4 | 全景摄像机 | 1. 全景通道支持分辨率≥2560x1440，帧率设置为≥25fps；细节通道和球机通道支持分辨率设置为≥3840x2160，帧率设置为≥25fps。 2. 设备具有1个RJ45网络接口，可输出三路视频图像：全景通道、细节通道、球机通道。 3. 全景镜头CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸；细节镜头和球机镜头CMOS靶面尺寸均不小于1/1.2英寸。 4. 内置≥4个GPU芯片，内置≥4个8GB eMMc。 5. 细节和球机光学变倍都不小于4倍，细节通道最大焦距不小于51mm，球机通道最大焦距不小于51mm；全景通道焦距不大于6mm。 6. 全景通道光圈不小于F1.0，细节和球机通道光圈不小于F1.6。 7. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 8. 设备内置≥10颗补光灯，其中全景≥2颗补光灯，细节≥4颗补光灯，球机≥4颗补光灯。 9. 三个通道均支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 10. 在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析。在全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体的抓拍和属性分析。 11. 具备多通道旋转功能，球机通道：水平0到330°，垂直：-10°到90°；全景通道：垂直±5°可调节；细节通道：水平±5°可调节，垂直±5°可调节。球机镜头、全景镜头和细节镜头可分开进行水平垂直方向调节。 12. 具备电瓶车牌识别功能，设备可在智能展示界面显示电瓶车的车牌，触发电瓶车报警时，可实时显示电瓶车小图、电瓶车大图和电瓶车车牌小图。 13. 设备在智能展示界面可显示为3分屏。 14. 具备车牌人脸关联功能，支持非机动车牌与非机动车上的人脸进行关联。 15. 设备支持全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体抓拍，全景检测宽度不小于15米。 16. 设备具有人脸马赛克配置选项，启用后可对人脸抓拍小图和对应背景图进行人脸马赛克叠加，叠加位置为人脸的眼睛部位。 17. 设备支持上、下双安装接口，其中上安装接口≥4个螺丝孔位，下安装接口≥6个螺丝孔位。 18. 设备可通过IE浏览器配置鹰视聚焦功能，设定场景中添加的标定线长度及位置可调，标定过程中，镜头执行设置的聚焦变倍和定义标定点，完成后可提示标定完成，并可启用高度补偿配置选项。 19. 设备全景、细节和球机通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示。 20. 全景通道检测并框出移动目标至球机开始转动的时间≤0.3s。 21. 设备的球机画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.2s。 22. 支持数据感知功能，IE浏览器下，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 23. 设备uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 | 台 | 3 |
| 5 | 人脸警戒摄像机 | 1. 分辨率≥2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL。 2. 具有≥1/1.8"靶面尺寸。 3. 像元尺寸≥2.9um×2.9um。 4. 内置≥2个麦克风、≥1个扬声器。 5. 内置≥2颗白光灯（≥1颗远光灯、≥1颗近光灯）。 6. 镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。 7. 在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 8. 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 9. 宽动态能力≥120dB。 10. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 11. 信噪比≥58dB。 12. 在分辨率≥1920x1080 @ 25fps，延时≤70ms。 13. 支持MD5、SHA256加密算法。 14. 需支持三码流技术，主码流分辨率≥2560x1440@25fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流≥1920x1080@25fps。 15. 支持对运动人脸进行检测，支持持人脸去误报、快速抓拍人脸，可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测，支持人脸去重。 16. 支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。 17. 支持声音报警功能，报警声音类型≥11种，报警音量和重复次数可设置。 18. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警。 19. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 20. 需支持IP67防尘防水，采用金属外壳。 21. 需同时支持DC12V和POE供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 22. 需支持本地SD卡存储，最大支持≥256G，并支持存储卡可使用时长显示。 23. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 24. 支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。 25. 支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 26. 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 27. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 | 台 | 38 |
| 6 | 摄像机分段式立杆 | 加厚底板,标准检修孔,立杆采用镀锌钢管材质,国家标准工业级烤漆,防雷设计 | 根 | 32 |
| 7 | 设备防水箱 | 户外防水型设备箱,颜色:高光白,表面处理:高温喷塑,产吕特色:高级镀锌钢板,箱体门板1.5mm厚,防护级别:IP55 | 台 | 32 |
| 8 | 摄像机标准支架 | 铝合金材质,壁装鸭觜型,加厚底座,万向旋转 | 根 | 464 |
| 9 | 存储阵列 | 1. 服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到≥2个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。。 2. 支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电或采用可热插拔3+1AC220V 或 3+1直流冗余，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。 3. 标配≥4个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个10Gb光纤接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口。 4. 可接入硬盘≥72块；可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动。 5. 配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8） 6. 网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。 7. 支持网络raid纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。允许每组RAID中任意12块硬盘发生故障，业务不中断。 8. 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；。 9. 支持视频矫正功能，可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机和全景自拼接摄像机、智能相机、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整；支持画中画通道视频显示和存储 10. 根据数据对象的重要性、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 11. 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、ehome、ISAPI、S3、OSS等协议 12. 应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 13. 支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出。 14. 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）直接存入存储服务器，并可通过客户端进行检索、查看、下载图片及进行录像。 15. 支持磁盘冷启动，设备内的磁盘发生非物理性损坏导致的读写中断等异常时，设备可自动判断磁盘损坏程度，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断 16. 可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构；当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入；可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。。 17.支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等。 18. 可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管。 19. 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载 20. 可对指定事件的1个或多个不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除，并根据标签查询录像，可将相同标签的录像进行统一回放、下载；可对录像卷和存档卷配置不同的存储周期。 21. 支持大于4个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务； 22. 可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔；可对虚机镜像进行异常监控；可在无独立显卡情况下，使用主板CPU集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力。 | 台 | 4 |
| 10 | POE防油污摄像机 | 1.具有≥200万像素 CMOS传感器。 2.内置GPU芯片。 3.支持将智能资源分配设置为Smart事件，包括支持对特定目标的检测，并对检测结果分类，检测和分类结果均上传，支持配置事件规则，检测分类结果按照设置的规则过滤，产生报警，支持视频任务，对实时视频进行分析，按照设定的帧率进行分析，并按照设定的报警间隔上传结果，支持抓图轮巡任务，按照设定的时间间隔进行抓图分析，并按照设定的报警间隔上传结果 4.可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号。 5.可通过IE浏览器添加、修改、删除算法库，可支持≥2个算法库。 6.需具有≥22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 7.最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 8.需支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。 9.在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 10.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 11.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 12.信噪比不小于60dB。 13.设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。 14.在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 15.不低于IP67防尘防水等级。 16.需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。 17.需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 18.需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 19.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 | 台 | 15 |
| 11 | 硬盘录像机 | 1.可接入总码率不超过160Mbps的16路H.265编码、1080p格式的视频图像； 2.支持1路HDMI、1路VGA接口输出，接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，支持4K（3840X2160）输出显示； 3.支持浓缩播放（智能回放）功能，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生的录像，视频按正常速度播放，其他视频按设定速度播放； 4.可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像； 5.支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像文件； 6.可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频； 7.支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户； 8.可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，支持对前端IPC批量远程升级；支持对IPC的编码配置修改； 9.支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像； 10.支持2个SATA接口，1个USB2.0，1个USB3.0接口，1个RJ45网络接口，4路报警输入，1路报警输出接口； 11.支持硬盘SMART检测，支持硬盘克隆。 | 台 | 2 |
| 12 | 控制终端 | 配置≥CPU:酷睿i5，≥8G内存，固态硬盘≥120G，机械硬盘≥1T,显卡≥4G独显，标配21.5显示器。 | 台 | 6 |
| 13 | 分控中心控制终端 | 配置≥CPU:酷睿i5，≥8G内存，固态硬盘≥120G，机械硬盘≥1T,显卡≥4G独显，标配21.5显示器。（5栋宿舍、1个大门出入口、2个车行系统） | 台 | 8 |
| 14 | 网络监控键盘 | 1. Android操作系统； 2. 屏幕尺寸≥10.2英寸 3. 屏幕类型：触控屏 4. 分辨率要求：1280*720； 5. 屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用。 6. 支持添加设备数量≥8000。 7. 两级用户权限，支持≥32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户。 支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能。 支持有线和无线Wifi网络连接 8. 支持DC12V±25%供电，支持POE供电； 支持4路1080P视频解码显示 最大16画面分割显示 支持在触摸屏幕上预览前端图像 9.支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览；支持音频输入/出口；支持2个USB口；支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备； 10. 支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能。 11. 支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局。 连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能。 支持U盘升级及导入、导出配置文件 支持以excel批量导入通道列表 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 支持语音对讲 12. 开机时间≤35秒。 13. 延时≤190毫秒。 | 台 | 1 |
| 15 | 综合控制平台 | 1. 投标产品的视频输入板卡具备视频和音频同时接入：HDMI接口（≥8个视频输入接口，≥8个音频输入接口）、DVI接口（≥8个视频输入接口，≥8个音频输入接口）、VGA接口（≥8个视频输入接口，≥8个音频输入接口）、3G-SDI接口（≥8个视频输入接口，≥8个音频输入接口）、CVBS输入板（≥32个视频输入接口，≥32个音频输入接口）、4K输入板（≥4个视频输入接口，≥4个音频输入接口）、DP输入板（≥4个视频输入接口）、YPbPr/YCbCr输入板（≥8个视频输入接口，≥8个音频输入接口）。 2. 投标产品的视频输出板具备：HDMI输出板卡（≥8个视频输出接口，≥8个音频输出接口）、DVI输出板卡（≥8个视频输出接口，≥8个音频输出接口）、VGA输出板卡（≥8个视频输出接口，≥8个音频输出接口）、HD-SDI输出板卡（≥16个视频输出接口，≥16个音频输出接口）。 3. 多设备之间的视频数据通过光纤级联传输延时≤100ms。 4. 投标产品主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备，可将IP数据发送至串口。主控板具有≥7个RJ45网络接口、≥6个光纤接口、≥1个USB接口。 5. 投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 6. 投标产品应支持超高分辨率输入能力须满足或超过以下分辨率：支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8460、16384x6480等分辨率图像信号。 7. 投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示。 8. 投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 9. 投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能。 10. 投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 11. 投标产品支持视音频同步输出，支持多组轮巡同步切换。 12. 投标产品音频编码功能：具备G.722、G.711u、G.711A、PCM格式编码选项。 13. 投标产品支持多个视频输出拼接画面上编辑字符信息功能。 14. 投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 15. 投标产品支持走廊模式显示功能。 16. 输出分辨率应具备但不限于1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号。 17. 投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 18. 投标产品可在视频输出通道叠加图片LOGO，且LOGO位置可以调整。 19. 采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片； 20. 投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用时间应≤35ms；图像切换时间应＜20ms。 21. 投标产品应支持基于光纤信号实现集群功能。可通过集群节点进行统一管理；支持多台设备信号源不经过编解码实现相互调用功能，图像可以跨设备进行拼接、漫游等操作；可支持16台设备统一管理控制。并且集群节点支持热备功能，故障后支持自动切换。 22. 投标产品支持超显功能：即支持输出最大1个64x1920x1080分辨率的电脑桌面或者输出8个分辨率小于8x1920x1080的电脑桌面；支持PPT、Excel、Word、TXT、JPEG、BMP、PNG、CAD等图形界面显示功能；支持设置800x600-15360x8640分辨率，并且可以自定义分辨率。 23. 投标产品单块输出板卡应具备但不限于4路6912x2800或12路4000x3000或16路4096x2160或16路3840x2160或10路3072x2048或16路2592x2048或20路2048x1536或96路1920x1080或192路1280x720或384路704x576分辨率视频解码能力（少支持一个种分辨扣0.5分，扣完为止）；还应支持多块解码板资源共享功能，支持解码资源动态分配，支持单块解码板所有输出口同时进行16画面分割解码1080P图像。 24. 投标产品应支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出通道最少支持32个窗口叠加显示，单个输出板卡应可以支持128个漫游窗口叠加；并且窗口图像应支持置顶、置底操作。 25. 投标产品应能通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控；应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定。 | 套 | 1 |
| 16 | 4路编码板 | 1. 4个DVI视频输入接口；接收数字视频信号输入；支持1080P编码；1个DB15转4路音频输入； 输入分辨率 1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 2. 音频输入口：≥4路音频输入，≥1个DB15转BNC接口； 3. 编码标准：标准H.264； 4. 编码能力：≥4路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF； | 张 | 1 |
| 17 | 8路解码板 | 1. 视频输出接口:8路视频输出，HDMI接口；输出分辨率:1600×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1400×1050@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1360×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz； 2. 音频输出接口:1个DB15接口，转8路BNC（线性电平，阻抗：600Ω）； 解码通道数:128个； 解码能力:解码≥32路1080P，或 ≥64路720P，或≥128路4CIF及以下分辨率； 3. 画面分割数：1/4/6/8/9/16画面分割； | 张 | 3 |
| 18 | intel双路通用服务器 | 1. CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 2. 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 3. 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 4. 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 5. PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 6. 网口：≥2个千兆电口 7. 其他接口：≥1个RJ45管理接口，≥后置2个USB 3.0接口，≥前置2个USB2.0接口，≥1个VGA接口 8. 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 台 | 2 |
| 19 | 安防综合平台 | 1. 要求支持小区场景、通用场景化应用配置。 2. 要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管 3. 理调配，用户权限管理。 4. 要求支持通过资源包方式扩展区域、人员、组织、车辆字段属性。 5. 要求支持访客预约、来访记录查询、访客权限管理 6. 要求支持访客预约、来访、离开通知短信格式自定义，将相关信息以短信的方式知会到来访者或接待人。 7. 要求支持对访客进行名单分组管理，登记的时候给予提示 8. 要求支持通过扫描律师证、军官证、市民卡等证件来获取证件信息并留档 9. 要求支持来访人通过移动端（H5）自助预约，预约成功后收到短信通知 10. 要求支持重点人员、陌生人、高频人员信息、识别记录管理及轨迹追踪能力 11. 要求支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警。 12. 要求支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 13. 要求支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\ 14. 关闭、辅屏预览（1个辅屏）控制的能力； 15. 要求支持智能规则展示的能力； 16. 要求支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源 17. 组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 18. 要求支持全景视频监控预览能力。 19. 要求支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划。 20. 要求支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 21. 要求支持图片下载能力； 22. 要求支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 23. 要求支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 24. 要求支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 25. 要求支持嵌套停车场场景下的车辆进出和收费管理。 26. 要求支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置。 27. 要求支持按车辆类型、车牌类型进行计费；支持跨天连续计时收费，计费时长不按日分割。 28. 要求支持在按组织、人员分组维度配置权限时，属于该组织或分组的人员自动生成按组织、按人员分组维度配置的权限 29. 配合网络摄像机，支持在AR场景中添加普通监控视频标签,可展示标签名称、视频预览支持在AR场景预览过程中进行视频录像，并保存至本地功能，支持对球机3D定位功能。 30. 新建的安防综合平台监控画面必须与黔江区教委现有的平安校园监控安全督导平台无缝对接，便于教委和学校实时查看和巡检的前端摄像机包含实时在线率、视频质量状态等，并配合进行校园的安全教育、风险评估、专项检查、隐患排查、问题跟踪、安全巡查及隐患排查等多项校园管理流程的执行和多维安全数据的融合. 31. 新建的安防综合平台必须与黔江区公安局现有的黔江区公安视频图像信息应用平台进行系统无缝对接，便于公安实时查看和调取视频资源情况，能最快速响应安全应急事件. | 套 | 1 |
| 20 | 辅材 | 各种设备连接线缆、各类接头、辅材等。 | 批 | 1 |
| 21 | 技术服务及系统集成 | 包含上述全部设备的安装调试费用（安装、调试、检验、安全文明施工、集成、售后服务）等。 | 批 | 1 |

  - 网络部分（有线、无线）

| 三. 网络部分（有线、无线） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）数据网 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数据网核心交换机 | 1.设备架构：采用CLOS正交多级交换架构，业务板槽位与交换网板槽位采用90度垂直相交设计；主控槽位≥2个，业务板槽位≥6个，交换网板槽位≥5个；配置双主控、不少于2个1200W电源，配置冗余独立交换网版；提供≥24个千兆电口，≥52个万兆SFP+光口，≥20个千兆光口；支持双风扇框完全冗余，即使拔掉一个，设备也可以正常工作； 2.设备性能：交换容量≥380Tbps、包转发率≥70000Mpps； 3.VLAN：支持基于端口、MAC地址、IP子网的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数为4096； 4.支持虚拟化技术，同集群最大数量可达≥4台，具备四虚一、统一管理、故障双向收敛时间分别≤30ms\8ms的特性，支持≥16条40G\100G堆叠链路，双向堆叠带宽能大于≥3T；内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级； 5.路由协议：支持静态路由、RIP V1/V2、RIPng 、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-Isv6、BGP、BGP4+，支持策略路由； 6.安全扩展能力：支持扩展独立硬件防火墙业务板、IPS入侵防御系统业务板、应用控制网关业务板； 7.以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、25G端口、40G端口、100G端口； 8.支持融合 AC 功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理，最大 AP上线数量为≥ 12K，最大 Client 上线数量为≥ 60K； 9.为了提高网络的时钟精确性，支持基于 1588v2、802.1AS、st2059-2 和 aes67-2015 协议的 PTP功能； 10.支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术； 11.支持多业务融合板卡，能够与设备紧耦合无需外部连线，实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理； | 台 | 1 |
| 2 | 数据网汇聚交换机 | 1.配置要求：配备≥48端口万兆光口，≥2个40G QSFP Plus端口，≥模块化双电源, ≥模块化双风扇，两台设备做横向虚拟化； 2.设备性能：交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1000Mpps； 3.数据中心特性：支持SDN、支持VXLAN并实配VXLAN功能； 4.横向虚拟化：支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由； 5.三层路由功能：支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由; 6.为保证扩容需求，设备提供不少于2个业务接口扩展槽位，提供万兆光、万兆多速率电、25G、40G扩展能力； 7.支持防火墙插卡功能；支持扩展IPS入侵防御、应用控制网关等多种安全功能； 8.支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，无需软件授权； 9.内置免费的网管软件、从传统的网元的设备管理升级为对整个网络的WEB管理、一键启动； | 台 | 2 |
| 3 | 楼栋汇聚交换机 | 1、交换容量≥750Gbps（以官网最小值为准），转发性能为≥390Mpps。（以官网最小值为准） 2、≥24个千兆光口、≥8个千兆电口、≥4个SFP+万兆光口、≥1个扩展插槽，配置冗余交流电源； 3、支持IPv4/v6静态路由、RIPv1/v2、RIPng、支持OSPFv1/v2，OSPFv3、BGP4； 4、QoS:每个端口支持8个输出队列,支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）； 5、支持基于VXLAN二层、三层交换能力； 6、支持防火墙插卡；支持扩展IPS入侵防御、应用控制网关等多种安全功能； 7、内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈； 8、支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，无需软件授权； | 台 | 19 |
| 4 | POE接入交换机 | 1、千兆电口≥24个（支持POE+），千兆光口≥4个；交换容量≥330Gbps（以官网最小值为准）；包转发率≥90Mpps； 2、支持静态、动态、黑洞MAC表项 ，支持源MAC地址过滤 ； 3、支持4K 802.1Q VLAN，支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN，支持GVRP，支持QinQ ； 4、支持STP、RSTP、MSTP ； 5、支持静态路由、RIPv1/2 ，支持静态路由、RIPv1/2、OSPF； | 台 | 14 |
| 5 | POE接入交换机 | 1、千兆电口≥24个（支持POE+），千兆光口≥4个；交换容量≥330Gbps（以官网最小值为准）；包转发率≥90Mpps；（以官网最小值为准） 2、支持静态、动态、黑洞MAC表项 ，支持源MAC地址过滤 ； 3、支持4K 802.1Q VLAN，支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN，支持GVRP，支持QinQ ； 4、支持STP、RSTP、MSTP ； 5、支持静态路由、RIPv1/2 ，支持静态路由、RIPv1/2、OSPF； | 台 | 50 |
| 6 | 接入交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；交换容量≥330Gbps（以官网最小值为准）；包转发率≥120Mpps（以官网最小值为准）； 2、支持静态、动态、黑洞MAC表项 ，支持源MAC地址过滤 ； 3、支持4K 802.1Q VLAN，支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN，支持GVRP，支持QinQ ； 4、支持STP、RSTP、MSTP ； 5、支持静态路由、RIPv1/2 ，支持静态路由、RIPv1/2、OSPF； | 台 | 71 |
| 7 | 接入交换机 | 1、千兆电口≥48个，千兆光口≥4个；交换容量≥330Gbps（以官网最小值为准）；包转发率≥120Mpps（以官网最小值为准）； 2、支持静态、动态、黑洞MAC表项 ，支持源MAC地址过滤 ； 3、支持4K 802.1Q VLAN，支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN，支持GVRP，支持QinQ ； 4、支持STP、RSTP、MSTP ； 5、支持静态路由、RIPv1/2 ，支持静态路由、RIPv1/2、OSPF； | 台 | 53 |
| 8 | 无线控制器 | 1.可管理的AP数：最大管理AP数≥1536（集中转发），支持扩展到≥2048（集中转发）；同时支持802.11a/b/g/n/ac AP的管理；要求本次所有类型AP都可通过AC进行管理； 2.接口类型：千兆电口≥16个，千兆光口≥8个，万兆光口≥2个；； 3.VLAN特性：支持4K 可用VLAN，支持基于端口的VLAN，支持基于SSID的VLAN，支持基于用户的VLAN； 4.无线漫游：支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，单AC内漫游时间不超过50ms； 5.无线控制器搭载的软件支持虚拟化功能，支持将多台物理控制器设备虚拟化成一台，支持license池化功能，支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务； 6.支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信； 7.为监控AP有线端口异常所引起的无线网络体检较差的原因，所投产品需要支持：有线端口接收错包持续增长、AP有线端口Down、有线端口协商速率低、有线端口发送错包持续增加、有线端口协商成半双工等问题的检测； 8.为保障重要用户的无线网络体验，所投产品需要支持VIP功能，并图形化展示VIP用户速率、延时、平均信号强度等无线体验信息； 9.为分析无线网络中IP地址的异常改变造成的上网体验差的原因，所投产品需要支持对异常终端的IP地址变更时间、MAC地址、IP地址、接入SSID以及接入AP信息予以记录及显示； 10.支持Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销； 11.为实现AC的全面运维，产品需要支持：AC CPU、内存使用率以及历史信息，AC整机广播、组播、单播流量成分以及历史信息，每端口广播、组播、单播流量成分以及历史信息，同时可以识别最近一分钟端口入方向广播组播占比过高、最近一分钟端口流量过大等异常事件； 12.为分析无线网络中IP地址的异常改变造成的上网体验差的原因，产品需要支持对异常终端的IP地址变更时间、MAC地址、IP地址、接入SSID以及接入AP信息予以记录及显示； 13.为了有效排查无线网络中存在的匿名攻击的隐患，产品需要具备仿冒终端检查的能力，并且识别仿冒终端所接入SSID、AP以及终端设备型号、终端操作系统等信息； | 台 | 1 |
| 9 | 无线授权 | 配置≥640个无线控制管理授权 | 套 | 1 |
| 10 | 无线部署服务 | 无线网络规划调优 | 套 | 1 |
| 11 | 面板AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)上行千兆接口；≥4个10/100/1000Mbps(RJ45)下行千兆接口；≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)透传口； 3.整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2Gbps，2.4G速率≥0.575Gbps； 4.内置物联网：内置蓝牙5.0，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能； 5.支持1个5V/0.5A标准USB口，方便为手机、平板等移动设备充电； | 台 | 209 |
| 12 | 高密AP | 1.采用整机三频六流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.接口设计：≥2个接口，其中1个100/1000M/2.5G电口，1个10M/100M/1000M电口； 3.支持3个射频接入，其中两个5GHz射频，一个可以灵活选择2.4GHz或5GHz，最大支持三个5GHz射频工作；至少2个5GHz射频需支持WIFI 6协议，2.4GHz单射频最大协商速率≥0.575Gbps； 4.物联网扩展能力：至少支持10个外置物联网模块链式扩展； 5.整机吞吐量 5GHz 射频 10 个终端，2.4GHz 射频 5 个终端，整机最大吞吐≥1.78Gbps； 6.整机支持1280个用户同时在线；当整机接入120个用户时，同时点播2M码流视频文件时视频点播流畅不卡顿；当整机接入用户数大于或等于280个终端时，总流量为560Mbps，可以保障每个终端约为2Mbps的用户流量； 7.支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 | 台 | 18 |
| 13 | 放装AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)上行千兆接口； 3.整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2Gbps，2.4G速率≥0.575Gbps； 4.安装方式：支持壁挂、吸顶、86盒安装方式； 5.多用户性能支持每终端⾄少2Mbps 吞吐量，整机可支持≥300终端同时并发； | 台 | 301 |
| 14 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 44 |
| 15 | 千兆单模光模块 | SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 376 |
| 16 | 网管软件 | 1、配置要求：配置不≥250个节点的网络设备管理授权，≥600个无线设备的管理授权 2、架构方式：采用平台+组件功能的架构方式，要求可管理设备、用户终端、业务资源，并实现在同一平台，统一界面下一体化管理。 3、功能要求：支持网络拓扑视图和无线设备拓扑，支持用户管理，支持监控大屏显示，支持业务资源管理，支持PC、手机、IPad等无差别访问。 4、中文图形化操作界面，有线和无线的管理必须通过同一Web界面进行管理；支持自定义用户主页，自定义需要在首页展示页面,支持监控大屏显示，配置有线无线一体化管理，统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机、核心交换机、接入交换机、出口安全网关、流量控制设备等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态等，支持查看AC与AP之间真实物理链路连接； | 套 | 1 |
| 17 | 认证软件 | 1、支持PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、EAP-PAP认证、EAP-TLS认证、EAP-PEAP-MSCHAPV2认证、EAP-PEAP-MD5、EAP-GTC、EAP-TTLS认证，防客户端破解。 2、支持纯Web认证和客户端Portal认证，客户端方式支持可溶解方式，无需安装；支持二次地址分配，支持RADIUS漫游认证，可对漫游用户在线查看和接入明细日志查询，支持从LDAP服务器上同步账户信息； 3、支持用户名、密码与用户IP、MAC、VLAN、设备IP、设备端口、主机名、域用户、SSID、AD域、硬盘序列号、IMEI、主板序列号等多种元素的绑定认证；支持第一次认证成功时的自学习绑定属性功能； 4、支持用户同时在线数限制、最大闲置时长限制，支持黑名单限制接入、支持自动加入黑名单、限制接入客户端的类型和版本，支持限制用户修改终端MAC地址和使用代理等策略，支持限制用户组最大开户数量；支持单次最大在线时长限制； 5、要求与有线无线一体化管理软件是基于同一的网络管理界面，在同一的web界面下实现对无线接入用户的统一接入管理，并提供对员工、访客、设备管理员基于角色、设备类型、接入时间、接入地点的网络访问控制；能够支持微信认证和短信网关认证，本次配置≥2000个用户并发在线认证； | 台 | 1 |
| 18 | 利旧设备 | 投标人须保证采购人原利旧设备全部接入本次网络，若投标人无法将利旧设备接入，可采用同档次功能参数的全新设备接入，以保证整个网络的安全运行，由此产生的费用由投标人自行承担。利旧设备附后： WA4320i-CAN AP40台 H3c S7506E 1台 H3C E528 25台 H3C S5500 2台 H3C S5800 2台 | 批 | 1 |
| 19 | 辅材 | 各种设备连接线缆、各类接头、辅材等。 | 批 | 1 |
| 20 | 技术服务及系统集成 | 包含上述全部设备的安装调试费用（安装、调试、检验、安全文明施工、集成、售后服务）等。 | 批 | 1 |
| （二）设备网 |  |  |  |  |
| 1 | 设备网核心交换机 | 1.设备性能：交换容量≥38Tbps（以官网最小值为准）、包转发率≥7200 Mpps（以官网最小值为准），业务插槽数≥3； 2.接口要求：支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口、100G端口； 3.支持多台设备虚拟化，FCOE、VXLAN 网关、边缘虚拟桥、TRILL等数据中心特性，支持Openflow1.3 SDN技术； 4.安全：支持扩展硬件防火墙业务板、IPS入侵防御系统业务板、应用控制网关业务板； 5.配置要求：配置双交流电源，千兆电口≥24个、千兆光口≥24个、万兆SFP+光口≥8个； 6、支持BFD，能够实现BFD与OSPF/VRRP联动。支持BFD 3ms最小探测间隔测试；支持IPv6 BFD功能，支持BFD与OSPFv3/BDP4+联动，支持BFD 3ms最小探测间隔测试，平均收敛性能≤20ms； 7、支持Telemetry流量可视化功能； 8、支持原生无线 AC 功能：无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能； 9、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级； 10、支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，无需软件授权； | 台 | 1 |
| 2 | 设备网汇聚交换机 | 1、交换容量≥750Gbps（以官网最小值为准），转发性能为≥390Mpps（以官网最小值为准）。 2、≥24个千兆光口、≥8个千兆电口、≥4个SFP+万兆光口、≥1个扩展插槽，配置冗余交流电源； 3、支持IPv4/v6静态路由、RIPv1/v2、RIPng、支持OSPFv1/v2，OSPFv3、BGP4； 4、QoS:每个端口支持8个输出队列,支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）； 5、支持基于VXLAN二层、三层交换能力； 6、支持防火墙插卡；支持扩展IPS入侵防御、应用控制网关等多种安全功能； 7、内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈； 8、支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，无需软件授权； | 台 | 9 |
| 3 | 接入交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；交换容量≥330Gbps（以官网最小值为准）；包转发率≥120Mpps（以官网最小值为准）； 2、支持静态、动态、黑洞MAC表项 ，支持源MAC地址过滤 ； 3、支持4K 802.1Q VLAN，支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN，支持GVRP，支持QinQ ； 4、支持STP、RSTP、MSTP ； 5、支持静态路由、RIPv1/2 ，支持静态路由、RIPv1/2、OSPF； | 台 | 24 |
| 4 | 接入交换机 | 1、千兆电口≥16个，千兆光口≥4个；交换容量≥330Gbps；包转发率≥30Mpps； 2、支持静态、动态、黑洞MAC表项 ，支持源MAC地址过滤 ； 3、支持4K 802.1Q VLAN，支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN，支持GVRP，支持QinQ ； 4、支持STP、RSTP、MSTP ； 5、支持静态路由、RIPv1/2 ，支持静态路由、RIPv1/2、OSPF； | 台 | 20 |
| 5 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 88 |
| 6 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 18 |
| 7 | 辅材 | 各种设备连接线缆、各类接头、辅材等。 | 批 | 1 |
| 8 | 技术服务及系统集成 | 包含上述全部设备的安装调试费用（安装、调试、检验、安全文明施工、集成、售后服务）等。 | 批 | 1 |
| （三）监控网 |  |  |  |  |
| 1 | 监控网核心交换机 | ※1.设备性能：交换容量≥38Tbps（以官网最小值为准）、包转发率≥7000 Mpps（以官网最小值为准），业务插槽数≥3； 2.接口要求：支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口、100G端口； 3.支持多台设备虚拟化，FCOE、VXLAN 网关、边缘虚拟桥、TRILL等数据中心特性，支持Openflow1.3 SDN技术； 4.安全：支持扩展硬件防火墙业务板、IPS入侵防御系统业务板、应用控制网关业务板； 5.支持原生无线 AC 功能：无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级； 7、支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，无需软件授权 8.配置要求：配置双主控、双交流电源，千兆电口≥48个、万兆SFP+光口≥24个、千兆光口≥24个； | 台 | 1 |
| 2 | 监控网汇聚交换机 | 1、交换容量≥750Gbps（以官网最小值为准），转发性能为≥390Mpps（以官网最小值为准）。 2、≥24个千兆光口、≥8个千兆电口、≥4个SFP+万兆光口、≥1个扩展插槽，配置冗余交流电源； 3、支持IPv4/v6静态路由、RIPv1/v2、RIPng、支持OSPFv1/v2，OSPFv3、BGP4； 4、QoS:每个端口支持8个输出队列,支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）； 5、支持基于VXLAN二层、三层交换能力； 6、支持防火墙插卡；支持扩展IPS入侵防御、应用控制网关等多种安全功能； 7、内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈； 8、支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，无需软件授权； | 台 | 18 |
| 3 | POE接入交换机 | 1、千兆电口≥8个（支持POE+），千兆光口≥2个；交换容量≥330Gbps（以官网最小值为准）；包转发率≥70Mpps（以官网最小值为准）； 2、支持静态、动态、黑洞MAC表项 ，支持源MAC地址过滤 ； 3、支持4K 802.1Q VLAN，支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN，支持GVRP，支持QinQ ； 4、支持STP、RSTP、MSTP ； 5、支持静态路由、RIPv1/2 ，支持静态路由、RIPv1/2、OSPF； | 台 | 66 |
| 4 | POE接入交换机 | 1、千兆电口≥24个（支持POE+），千兆光口≥4个；交换容量≥330Gbps（以官网最小值为准）；包转发率≥90Mpps（以官网最小值为准）； 2、支持静态、动态、黑洞MAC表项 ，支持源MAC地址过滤 ； 3、支持4K 802.1Q VLAN，支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN，支持GVRP，支持QinQ ； 4、支持STP、RSTP、MSTP ； 5、支持静态路由、RIPv1/2 ，支持静态路由、RIPv1/2、OSPF； | 台 | 22 |
| 5 | POE接入交换机 | 1、千兆电口≥24个（支持POE+），千兆光口≥4个；交换容量≥330Gbps（以官网最小值为准）；包转发率≥90Mpps（以官网最小值为准）； 2、支持静态、动态、黑洞MAC表项 ，支持源MAC地址过滤 ； 3、支持4K 802.1Q VLAN，支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN，支持GVRP，支持QinQ ； 4、支持STP、RSTP、MSTP ； 5、支持静态路由、RIPv1/2 ，支持静态路由、RIPv1/2、OSPF； | 台 | 41 |
| 6 | 万兆接入交换机 | 1、千兆电口≥48个，万兆光口≥4个；交换容量≥330Gbps（以官网最小值为准）；包转发率≥144Mpps（以官网最小值为准）； 2、支持静态、动态、黑洞MAC表项 ，支持源MAC地址过滤 ； 3、支持4K 802.1Q VLAN，支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN，支持GVRP，支持QinQ ； 4、支持STP、RSTP、MSTP ； 5、支持静态路由、RIPv1/2 ，支持静态路由、RIPv1/2、OSPF； | 台 | 1 |
| 7 | 接入交换机 | 1、千兆电口≥16个，千兆光口≥4个；换容量≥330Tbps（以官网最小值为准）；包转发率≥39Mpps（以官网最小值为准）； 2、支持16K MAC 地址表项，支持静态、动态、黑洞MAC表项 ，支持源MAC地址过滤 ； 3、支持4K 802.1Q VLAN，支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN，支持GVRP，支持QinQ ； 4、支持STP、RSTP、MSTP ； 5、支持静态路由、RIPv1/2 ，支持静态路由、RIPv1/2、OSPF； 6、支持10KV业务端口防雷能力； | 台 | 1 |
| 8 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 260 |
| 9 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 38 |
| 10 | 辅材 | 各种设备连接线缆、各类接头、辅材等。 | 批 | 1 |
| 11 | 技术服务及系统集成 | 包含上述全部设备的安装调试费用（安装、调试、检验、安全文明施工、集成、售后服务）等。 | 批 | 1 |
| 12 | 六类非屏蔽2米跳线 | 1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2、原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3、插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 | 条 | 4950 |
| 13 | 光纤跳线 | 1、标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2、依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 | 条 | 1650 |
| 14 | 理线架 | 1、标准19”机架式安装 2、SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，机械强度高 | 个 | 820 |
| 15 | PDU | 8位10A | 条 | 128 |
| 16 | 技术服务及系统集成 | 包含上述全部设备的安装调试费用（安装、调试、检验、安全文明施工、集成、售后服务）等。 | 批 | 1 |

5.6 专用数据链路

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准化考场专线 | 标准化考场系统与重庆市教育考试院、国家级考试巡查系统互联互通专线，带宽≥200M。 | 条 | 1 |
| 2 | 安防系统专线 | 视频安防监控系统与黔江区教委平安校园监控平台、黔江区公安局雪亮视频监控平台互联互通专线建设，带宽≥500M。 | 条 | 2 |

# 第三篇  项目商务要求

## 一、交货期、交货地点及验收方式

- （一）交货期

项目工期为90个日历日，以合同签订日的次日开始计算工期。

- （二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

- （三）验收方式

项目建设过程中及建设完成后，采购人必须依照相关标准、规范进行验收，验收分为货物清点、隐蔽工程验收、初验（预验收）、终验（竣工验收）等环节。

1.每次货物到达现场后，中标人应在业主单位人员、工程监理在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方就合格产品签字确认，不合格产品采购人拒绝签字。

2．隐蔽工程验收：项目建设过程中必要的隐蔽工程、分部分项工程、主要设备安装等质量的验收需经采购人确认。

3.初验和终验：项目完工（所有货物及系统安装调试完成）后进行系统初验，初验通过后，期间未出现影响系统和业务应用的故障，即可终验。

4.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

5.中标人应提供完备的技术资料（含竣工图纸）、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

5.1设备技术参数与采购合同一致。

5.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

5.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

5.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.本项目终验前，采购人有权邀请第三方具有相关资质的检测机构对项目的主要系统进行检测并提供检测报告，费用由中标人承担。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（招标文件中相关重要规格、性能或功能参数的相关证明材料）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：设备购买费、运输费、装卸费、人工费、安装调试费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

- （一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期为三年；

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

- （二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场（市外48小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

在质保期内,可根据实际运行情况对所投标产品进行性能优化。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，招标人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

- （三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、履约要求与标准

为保证投标人有能力按照招标文件要求完成好本项目，要求投标人中标后向采购人提供招标文件中重要参数性能和功能参数的相关证明材料备查，证明材料形式包含不限于官网截图、测试报告、功能展示、设备实测等形式，采购人有权要求相关功能实际操作演示。若发现虚假应标情况，采购人有权上报有关机构按相关法律规定处理。如若不能满足招标文件要求强行响应和应答的，采购人有权拒绝验收货物，并报告有关监管部门按相应的法律法规进处处理，并且需赔偿由此给采购人造成的一切损失。

## 五、付款方式

（一）合同签订前中标人向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或银行保函等形式提交履约保证金），3年质保期满后退还；

（二）中标人按采购合同完成项目采购需求，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）中标人向采购人提供税务部门开具的发票，并提交采购合同、验收报告、申请表等材料，向采购人申请付款；

（四）对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人支付合同款项；

（五）本项目支付办法及比例：货物验收合格后7个工作日内支付合同总金额的100%。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 八、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）本项目中的所有系统，投标人应承诺如采购人需要时必须免费开放能与其他系统对接的接口，提供承诺函原件。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）;投标人为分公司的需提供总公司授权复印件并加盖公章。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2021年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件;本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）。 |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.提供税务登记证（副本）复印件（注）和2021年12月前12个月内任意一次纳税凭据复印件并加盖投标人公章。2.提供2021年12月前12个月内任意一次缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）。 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

采用最低评标价法进行评标。

最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇规定的内容 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇规定的内容 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(三）比较与评价。

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

（四）推荐中标候选人名单。

推荐投标文件满足招标文件全部实质性要求，投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。

评标结果按投标报价由低到高顺序排列，若投标报价相同的并列。

## 三、评标标准

1.“第二篇 项目技术规格、数量及质量要求”有一条及以上不能满足招标文件要求的投标人将失去成为中标候选人的资格；

2.“第三篇 项目商务要求”有一条及以上不能满足招标文件要求的投标人将失去成为中标候选人的资格；

3. 评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（二）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.投标人为联合体投标的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

3.监狱企业、残疾人福利性单位属于中小微型企业的，应提供中小微型企业声明函（详见第七篇 四、其他“中小微型企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的（拒绝联合体投标时适用）；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

- 1、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

- 2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由招标公告；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市黔江区公共资源综合交易网（网址http://jyzx.qianjiang.gov.cn/）、重庆市公共资源交易网(黔江区）（https://www.cqggzy.com/qianjiangweb/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- （一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

- （二）联合投标

不接受联合体。

- （三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

- （四）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日无息退还中标人的投标保证金。

6、投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- （五）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式四 份，其中正本一份，副本两份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，U盘为文件载体；资格文件单独装订，一正二副，封面按投标书格式制作、标明“资格文件”字样）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2、在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （六）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （八）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

1.1投标文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字。

2、如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层信封密封。

2.1内层信封的封装与标记同“1、”款规定。

2.2外层信封装入“1、”款所述全部内封资料，并注明招标编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

2.3如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“招标公告”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购代理机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标人案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由招标采购单位指定专人负责记录，并存档备查。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

- （一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

- （二）定标程序

1、采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

2、采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人，确认后，采购代理机构在“重庆市政府采购网”对评标结果进行公告。

3、公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购代理机构联系人和电话。

4、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5、中标人变更

5.1中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。若确定下一候选人为中标人的，必须符合以下条件：

5.1.1拟中标金额在500万元及以下的，报价不超过前一名报价5%的中标候选人；

5.1.2拟中标金额在500～1000万元的，报价不超过前一名报价4%的中标候选人；

5.1.3拟中标金额在1000万元及以上的，报价不超过前一名报价3%的中标候选人。

5.2中标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部令第74号相关规定对违规投标人进行处罚。

## 七、中标通知书

1、采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

- （一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

- （二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件（购买了招标文件并完成了报名手续）之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、交易服务费

投标人中标后向“重庆市黔江区公共资源综合交易中心”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照黔江发改委发[2017]11号文件执行。

黔江发改委发[2017]11号文件规定的交易服务费费率如下：

| 项目每分包中标金额（人民币，万元） | 收费费率 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.0‰ | 1.交易服务费由中标人支付。双方有合同约定的从其约定。 2.每宗交易收费不低于500元。 |
| 100-500（含） | 0.95‰ |  |
| 500-1000（含） | 0.9‰ |  |
| 1000-5000（含） | 0.85‰ |  |
| 5000-10000（含） | 0.8‰ |  |
| 10000以上 | 0.7‰ |  |

注：交易服务收费按差额定率累进法计算。计算实例：某项目中标金额为7000万元，计算交易服务收费额如下：

100万元×1.0‰=0.1万元

（500-100）万元×0.95‰=0.38万元

（1000-500）万元×0.9‰=0.45万元

（5000-1000）万元×0.85‰=3.4万元

（7000-5000）万元×0.8‰=1.6万元

合计收费=0.1+0.38+0.45+3.4+1.6=5.93（万元）

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

## 十、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起五日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

## 十一、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

- （一）定义

1.甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

2.乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

3.合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

4.合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

5.技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- （二）货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- （三）合同价格

1.合同价格即合同总价。

2.合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费、安装费、调试、培训等费用及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.合同货物单价为不变价。

- （四）转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- （五）质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.根据甲方要求，整体规范安装调试本项目所有设备，且所供的设施设备及安装必须符合环保、安全要求。

3.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇  项目商务要求”中的要求处理。

6.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7.如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇  项目商务要求”中的要求处理。

- （六）付款

1.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

2.付款方式：银行转账、现金支票。

3.付款方法：同本项目“第三篇  项目商务需求”中关于付款方式的约定。

- （七）检查验收

1.供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

2.货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

3.货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

- （八）索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

1.供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

2.根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

- （九）知识产权

1.甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2.若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

- （十）合同争议的解决

1.当事双方友好协商达成一致。

2.在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- （十一）违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- （十二）合同生效及其它

1.合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

2.合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

3.合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

4.合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

5.本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

- 重庆市政府采购合同

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

## 一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

## 四、其他

（一）投标人中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件（单独装订，一正二副）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人（机构负责人）身份证明书（格式）

（三）法定代表人（机构负责人）授权委托书（格式）

（四）2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。【财务状况报告（表）至少须提供：资产负债表、利润表、现金流量分析表】

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件和2021年12月前12个月内任意一次纳税凭据复印件，依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

（七）2021年12月前12个月内任意一次缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

- 投 标 书

正本（副本）

- 采购计划编号：QJZFCG21A03661

- 招标项目名称：渝东南国家职业技能鉴定公共实训基地信息化建设

- 投标人全称：                          （盖章）

- 法定代表人（机构负责人）：                （签字）

- 授权代理人：                           （签字）

投标时间：      年      月     日

公 司 地 址：

公司联系电话：

- 一、经济文件

- （一）开标一览表

| 投标人名称： |  |
| --- | --- |
| 项目名称（或分包名称） | 投标报价（小写，单位元） |
| 投标报价（大写）： 元整 |  |
| 备注： |  |

投标人                       法定代表人（机构负责人）或其授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.项目有分包的，投标人可自行添加上分包号。

4.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

- （二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                           法定代表人（机构负责人）或其授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

- 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数或技术指标（简述）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件.

（三）技术条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                       法定代表人（机构负责人）或其授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

- 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

- （二）商务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                          法定代表人（机构负责人）或其授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）商务承诺（包括但不限于）：

1.质保期；

2.售后服务能力情况；

3.履约能力证明文件。

4.售后服务承诺（格式自定）

- 四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交中小微企业声明函（按附表格式填写，格式附后）。

2.若投标人提供了其他企业制造的货物，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提所涉及其它企业的中小微企业声明函（格式参照附表）（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

- 附表：

中小微企业声明函

项目名称：

致：                     （采购人名称）

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为               行业（行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业投标的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

4.若中标人为小微企业的，将在结果公告时公告其属于小型企业或微型企业，中标人投标的产品若涉及到其他企业制造的将一并进行公告。

3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

年  月  日

（二）其他与项目有关的资料（自附）

- 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人(机构负责人)证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人或机构负责人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人（机构负责人）。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人或机构负责人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人（机构负责人）授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人或机构负责人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人（机构负责人），特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                投标人法定代表人（机构负责人）：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）按照资格审查的要求提供财务状况报告（表）【财务状况报告（表）至少须提供：资产负债表、利润表、现金流量分析表】或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件和2020年12月前12个月内任意一次纳税凭据复印件，依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

（七）2020年12月前12个月内任意一次缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件

（结束）