## 第二篇   询价项目技术（质量）需求

一、改造装修技术要求

| 鸡杂产业学院室内装修工程项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|  | C | 照明线路铺设及开关、灯具安装工程 |  |  |  |
| 1 | 030411004001 | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2（管内） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内暗敷 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2000 |
| 2 | 030411001001 | 配管PVC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 2000 |
| 3 | 030411002001 | 剔、堵槽 | [项目特征] 1.名称:剔、堵槽 [工作内容] 1.剔、堵槽 | m | 500 |
| 4 | 011304001001 | 灯带(槽) | [项目特征] 1.名称:灯带 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 30 |
| 5 | 030412001002 | 筒灯 | [项目特征] 1.名称:3寸筒灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 51 |

| 工程名称：电气工程 第 2 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 6 | 030412001001 | 照明LED吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:照明LED吸顶灯 32w [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4 |
| 7 | 030412001003 | 格栅灯 | [项目特征] 1.名称:2*40W.300*600格栅灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 10 |
| 8 | 030404034001 | 三联开关面板 | [项目特征] 1.名称:三联开关面板 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 20 |
| 9 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:铁质线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 100 |
|  |  | 固定电源插座线路铺设及安装工程 |  |  |  |
| 1 | 030411004002 | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2（管内） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内暗敷 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2000 |

| 工程名称：电气工程 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 2 | 030411001002 | 配管PVC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 2000 |
| 3 | 030411002002 | 剔、堵槽 | [项目特征] 1.名称:剔、堵槽 [工作内容] 1.剔、堵槽 | m | 1000 |
| 4 | 030404035001 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 34 |
| 5 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:PVC线盒（86型） [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 34 |
|  |  | 通讯及数据传输工程 |  |  |  |
| 1 | 030502005001 | 网线（六类） | [项目特征] 1.名称:网线（六类） [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 320 |

| 工程名称：电气工程 第 4 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 2 | 030502005002 | 网络视频线 | [项目特征] 1.名称:网络视频线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 30 |
| 3 | 030411001004 | 配管PVC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 350 |
| 4 | 030502004001 | 电话、网络插座 | [项目特征] 1.名称:电话、网络双孔插座 2.底盒材质、规格:86型 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 19 |
| 5 | 030904008001 | 网络模块 | [项目特征] 1.名称:网络模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |

| 工程名称：电气工程 第 5 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 6 | 030411006003 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:PVC线盒(86型） [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 19 |

| 工程名称：水暖工程 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 管道改装 |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | PPR塑料管DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR塑料给水管DN20 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 11 |
| 2 | 030411002001 | 剔、堵槽 | [项目特征] 1.名称:剔、堵槽 [工作内容] 1.剔、堵槽 | m | 11 |
| 3 | 011615001001 | 开孔(打洞) | [项目特征] 1.名称:开孔（打洞） [工作内容] 1.开孔（打洞） 2.清理 3.场内运输 | 个 | 2 |

| 工程名称：水暖工程 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 4 | 031001006002 | PVC塑料管DN50 | [项目特征] 1.材质、规格:PVC塑料管DN50 2.连接形式:承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 15 |
| 5 | 031001006003 | PVC塑料管DN75 | [项目特征] 1.材质、规格:PVC塑料管DN75 2.连接形式:承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 15 |
| 6 | 031001006004 | PVC塑料管DN110 | [项目特征] 1.材质、规格:PVC塑料管DN75 2.连接形式:承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 10 |

| 工程名称：水暖工程 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 7 | 040504009001 | 不锈钢水篦子 | [项目特征] 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:不锈钢水篦子 [工作内容] 1.雨水箅子安装 | m | 22 |
|  |  | 成品安装 |  |  |  |
| 1 | 031004014001 | 水龙头 | [项目特征] 1.材质:不锈钢水龙头 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |
| 2 | 011505010001 | 防水防雾镜 | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:防水防雾镜 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 5 |
| 3 | 031004014002 | 不锈钢地漏DN50 | [项目特征] 1.材质:不锈钢地漏DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 4 | 031004006001 | 脚踏式蹲式大便器 | [项目特征] 1.材质:脚踏式大便器 2.组装形式:成品安装 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 9 |
| 5 | 011505008001 | 不锈钢卫生纸盒 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢卫生纸盒 [工作内容] 1.制作、安装 | 个 | 9 |

| 工程名称：水暖工程 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 6 | 011505001001 | 成品人造石台面洗手盆（三盆式） | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:1.国产人造石台面（台面长度3m,宽度不超过600mm，裙边宽度不超过300mm，挡水条宽度不超过60mm）2.支撑台面钢结构支架，表面刷防锈漆3.卫生间防潮板柜体（高度不超过800mm，宽度不超过550mm）4.包含台下盆及洗手盆配套（冷热混水型）龙头 [工作内容] 1.台面、柜体等制作安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | 个 | 1 |
| 7 | 011505001002 | 成品人造石台面洗手盆（二盆式） | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:1.国产人造石台面（台面长度2m，宽度不超过600mm，裙边宽度不超过300mm，挡水条宽度不超过60mm）2.支撑台面钢结构支架，表面刷防锈漆3.卫生间防潮板柜体（高度不超过800mm，宽度不超过550mm）4.包含台下盆及洗手盆配套（冷热混水型）龙头 [工作内容] 1.台面、柜体等制作安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | 个 | 1 |

| 工程名称：装饰工程 第 1 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 间隔工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011210006001 | 轻钢龙骨石膏板隔断 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:9mm厚纸面石膏板（双面单层） [工作内容] 1.轻钢龙骨安装 2.石膏板安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 221.2 |
| 2 | 010402001001 | 加气砖隔墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:加气砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 14.11 |
| 3 | 010607005001 | 墙体钢丝网加固 | [项目特征] 1.部位:轻体砖墙或水泥板墙 2.材料品种、规格:0.8厚9*25mm热镀锌钢丝网 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 263 |

| 工程名称：装饰工程 第 2 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 4 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙、砼墙、轻质墙体综合 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚M10砌筑砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 263 |
| 5 | 011210005001 | 卫生间隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:三聚氰胺防潮板、PVC封边。规格不超过1200mm*900mm 2.配件品种、规格:满足规范要求 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 24.2 |
| 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011406003001 | 墙面刮腻子（含界面剂） | [项目特征] 1.腻子种类:普通腻子膏 2.刮腻子遍数:2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.涂界面剂（局部裂缝处贴缝带或的确良布处理 3.刮腻子 | m2 | 936.1 |

| 工程名称：装饰工程 第 3 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 2 | 011406001001 | 内墙面乳胶漆 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刷乳胶漆 | m2 | 936.1 |
| 3 | 011207001001 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:15mm厚木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:防火板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 60 |
| 4 | 011204003001 | 300*600mm墙面砖 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm釉面砖（含勾缝） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 246 |

| 工程名称：装饰工程 第 4 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 5 | 011204003002 | 300*600mm文化石砖 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm文化石砖（含勾缝） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 100 |
| 6 | 010904002001 | 卫生间、厨房、室内防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:通用型防水 2.涂膜厚度、遍数:管道及下水处先做2遍局部防水，干燥后再做2遍整体防水及保护层。 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 195.7 |
|  |  | 吊顶工程 |  |  |  |
| 1 | 011406001002 | 天棚乳胶漆3遍 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刷乳胶漆 | m2 | 750 |

| 工程名称：装饰工程 第 5 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 2 | 011302001001 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:9mm厚纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 94.9 |
| 3 | 011406003002 | 天棚刮腻子 | [项目特征] 1.腻子种类:普通腻子膏（含界面剂） 2.刮腻子遍数:2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 | m2 | 94.9 |
| 4 | 011406001003 | 天棚乳胶漆2遍 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刷乳胶漆 | m2 | 94.9 |
| 5 | 011302001002 | 铝单板吊顶 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝单板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 | m2 | 40 |

| 工程名称：装饰工程 第 6 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 011101006001 | 地面找平 | [项目特征] 1.找平层厚度:50mm 2.砂浆种类及配合比:1：3水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 649.75 |
| 2 | 011102003001 | 600*600mm地面砖 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm仿古釉面地面砖 2.勾缝材料种类:勾缝剂，厚度不超过30mm [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 624.1 |
| 3 | 011104002001 | 复合木地板（含木制地台） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40mm*80mm木龙骨、15mm细木工板，地台高度40cm 2.面层材料品种、规格、颜色:复合木地板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.铺防潮垫、面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输 | m2 | 6 |

| 工程名称：装饰工程 第 7 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 010801001001 | 免漆套装木质门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M2090 2.材质:免漆套装木质门 [工作内容] 1.门、门套安装 2.五金安装 3.其他配件安装 | m2 | 14.4 |
| 2 | 010801004001 | 木质防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:FM2090 2.材质:木质防火门(成品) [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.其他配件安装 | m2 | 2 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 墙体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:轻体墙等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 75.2 |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置-建筑垃圾 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:暂定5km，结算据实结算 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 75.2 |

| 工程名称：其他专业工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 计量单位 | 工程量 | 最高限价 （元） |
| 其他专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木作基层瓦屋面制作 | 75*75实木木方基础+仿古树脂瓦屋面+木方上刷木器漆+吊脚造型 |  | ㎡ | 42 | 11760 |
| 2 | 不锈钢门套（展开面积不超过400mm宽） | 细木工板衬底，不锈钢饰面 |  | m | 9.5 | 1425 |
| 3 | 感应推拉门 | 包含感应器及轨道、不锈钢边框门体制作安装 |  | 套 | 1 | 6500 |
| 4 | 吊趟折叠移门 | 工厂定做成品，材质、规格、尺寸由业主指定 |  | m2 | 16.6 | 6308 |
| 5 | 展示柜（不含门） | 材质、规格、尺寸由业主指定 |  | m2 | 80 | 52000 |
| 6 | 备餐柜 | 材质、规格、尺寸由业主指定 |  | m | 2 | 1400 |
| 7 | 柜门 | 材质、规格、尺寸由业主指定 |  | m2 | 18.2 | 4368 |
| 8 | 实木制雕花隔断 | 厂家定制，材质、规格、尺寸由业主指定 |  | m2 | 65 | 27300 |
| 9 | 松木雕塑立柱 | 厂家定制，材质、规格、尺寸由业主指定 |  | 个 | 12 | 48000 |
| 10 | 仿古屋顶制作 | 厂家定制，材质、规格、尺寸由业主指定 |  | 项 | 1 | 36000 |
| 11 | 仿古微观龛位 | 厂家定制，材质、规格、尺寸由业主指定 |  | 个 | 4 | 38000 |

更正：装饰工程中增加其他专业工程且清单如下；其他清单内容不变