# 智能网联汽车实训设备项目采购补遗通知

# 第一篇 询价邀请书

重庆市黔江区民族职业教育中心根据区财政局下达的采购计划对智能网联汽车实训设备采购项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价项目内容

| 包号及名称 | 保证金 （万元） | 最高限价 （万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能网联汽车实训设备 | 0.8 | 46.36 | 1 | 工业 |

## 二、资金来源

财政性资金，采购预算48.8万元。

# 第三篇 询价项目技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能网联汽车技术综合实训车 | 2 | 套 |  |

附件：智能网联汽车技术综合实训车参数

| 序号 | 项目 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 底盘 | 能源类型：纯电动 纯电续航里程（km）：≥30 慢充时间（小时）：4 电机峰值功率（kW）：6 长*宽*高（mm）：1835*1000*1170mm 最高车速（km/h）：15（可根据需求设定） 轴距（mm）：1200 轮距（mm）：955 底盘材质：6061（高强度铝合金） 悬挂类型：整体桥式悬挂 轮胎规格：120/70R12 离地间隙（mm）：182 最大负载(Kg)：200 最大爬坡度：：25% 转向形式：前轮转向 制动方式：线控液压制动 |
| 2 | 激光 雷达 | 扫描通道：16 路 测距原理：飞行时间法 激光波段：905nm 激光等级：ClassⅠ（人眼安全） 测量精度：±2 cm 测点速率：288,000pts/s (单回波模式） 576,000pts/s (双回波模式） 扫描频率：600/ 1200 rmp(10/20Hz) 视场角：水平360° 垂直 -15°~ 15° 角度分辨率：水平5Hz: 0.09º/ 10Hz: 0.18º/ 20Hz:0.36°垂直 2° 供电范围：+12 V~+32 V DC 功率：11W 工作温度：-30℃ ~60℃ IP 等级：IP 67 |
| 3 | 毫米波 雷达 | 测距范围：0.20 - 250m 距离测量分辨率：（点目标、非跟踪）1.79m(长距模式)，0.39m(短距模式，0.2m@standstill)，在满足1.5 到 2 倍分辨率的条件下可对两个物体进行区分 距离测量精度：（点目标、非跟踪）±0.40 m(长距模式)，±0.10m(短距模式，±0.05m@standstill) 水平角分辨率：1.6°（长距模式），3.2°@0° / 4.5°@±45° / 12.3°@±60°（短距模式），在满足1.5 到 2 倍分辨率的条件下可对两个物体进行区分 水平角精度：（点目标、非跟踪）±0.1° （长距模式），±0.3°@0° / ±1°@±45° / ±5°@±60°（短距模式） 速度范围:-400 km/h...+200 km/h (-表示远离目标，+表示靠近目标) 速度精度：±0.1km/h 雷达发射频率 76-77GHz 电源：+8.0V…32V DC |
| 4 | 组合 导航 | IMU性能指标： 陀螺量程±400 º/s 陀螺零偏稳定性6°/h 加速度计量程±8g 加速度计零偏稳定性0.02mg GPS定位精度：RTK：1cm+1ppm DGPS：0.4m 单点L1/L2：1.2m 姿态精度 0.1°（基线长度≥2m） 通讯接口：外部接口：3×RS232 1×RJ45 1×CAN 1× Micro USB 接口 1×电源接口 2×GNSS 天线接口（TNC） 1×4G 天线接口（TNC） RTK系统性能：GPS中断时间0S，位置精度0.02米，速度精度0.02m/秒 GPS中断时间10S，位置精度0.50米，速度精度0.06m/秒 GPS中断时间60S，位置精度5.80米，速度精度0.30m/秒 |
| 5 | 单目 摄像头 | 图像传感器：300万像素 视频处理：H.265+/H.265/H.264视频编码，支持码流0.1~6Ipbs可调 图像输出：主码流:2560X1440@fps20，2304X1296@fps25，1920X1080@fps30，1280X720fps30；子码流:D1，VGA，640X360 网络接口：1个RT45以太网接口，10/100I自适应 网络协议：支持TCP/TP，PV4，DHCP，RTSP |
| 6 | 计算平台 | CPU：第11代酷睿i7-1165G7四核八线程处理器，12MB高速缓存 内存：双通道，笔记本DDR4-3200MHz内存，可扩展至64GB GPU：NVIDIA RTX 2060独立显卡，6GB GDDR6显存 接口配置：2×前置USB3.1端口、4×后置USB3.1端口、2×内部USB2.0（通过接头）、1×RJ45 输入电压：AC220V 工作环境：工作温度-10℃~60℃ |
| 7 | 配套教学资源 | 实训指导书、教学用PPT、电子版教材 实训指导书包含以下项目： (1)智能网联汽车整车设备检测； (2)智能网联汽车整车设备线束连接与布置； (3)智能网联汽车各个传感器标定； (4)智能网联汽车多传感器联合标定； (5)车辆前方障碍物检测及停避障测试； (6)智能网联汽车路径规划。 |
| 8 | 整车 配件 | 充电器、CAN分析仪、遥控器、交换机、插线板等 |

# 第四篇  询价项目服务需求

## 一、实施（服务）时间、实施（服务）地点及验收方式

（一）实施（服务）时间

成交供应商应在采购合同签定后二十日内完成交货。

（二）实施（服务）地点

交货地点：重庆市黔江职教中心指定地点

其他内容不变。